Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-11-2005 (1020322)

Выравнивателя полунавесного ВП-4,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ НИИ Аграрных проблем Хакасии | 655019, Республика Хакасия, г.Абакан, а/я 709 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Выравниватель полунавесной ВП-4,0 |  |
| Назначение | Предназначен для формирования поливной полосы поверхностного полива по широким и длинным полосам и используется при эксплуатационном выравнивании поливного участка. |
| Качество работы: |  |
| - выравненность поверхности почвы: |  |
| до прохода – средняя высота неров- ностей, см | 1,12-1,14 |
| после прохода – средняя высота неровностей, см | 0,7-0,8 |
| - уплотнение почвы в слое от 0 до 10 г/см3 | 1,06-1,10 |
| Производительность | 1,4 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | вручную |
| - настройка рабочих органов | ручная, переустановкой регулировочных шайб на опорных колесах |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,05 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактор класса 1,4 МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность | до 5,6 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,083 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Выравниватель полунавесной ВП-4,0 состоит из цельной металлоконструкции (рамы) с четырьмя опорными колесами и поперечным рабочим органом. Рабочий орган представляет собой поперечный отвал из металлического листа толщиной 6 мм и состоит из средней части и двух боковых открылков, которые складываются при переводе в дальний транспорт. Перед выравниванием поверхности поливного участка выравниватель полунавесной ВП-4,0 крепится к гидравлическому устройству трактора, правые и левые откидные открылки ковша устанавливаются в рабочее положение и фиксируются с помощью растяжек. Движение выравнивателя осуществляется по существующим схемам (диагонально, диагонально-перекрестным, зигзаг или загонный).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении: |  |
| - длина | 10640 |
| - ширина | 4180 |
| - высота | 860 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 10640 |
| - ширина | 2080 |
| - высота | 860 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Масса, кг | 960 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 7,63 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания проводились при эксплуатационном выравнивании поливной полосы поверхностного полива по широким и длинным полосам. Орудие надежно выполняет технологический процесс при рабочей скорости до 7,63 км/ч, обеспечивая среднюю высоту неровностей (0,7-0,8 см). Удовлетворяет требованиям ТЗ. |

| Производительность | Агрегат использовался при эксплуатационном выравнивании поливной полосы при рабочей скорости 7,57 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 1,17 га. Расход топлива составил 3,7 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| --- | --- |

| Безопасность движения | ВП-4,0 в агрегате с трактором МТЗ-80 удовлетворительно приспособлен к движению. Транспортная скорость до 25 км/ч. Дорожный просвет – 300 мм. |
| --- | --- |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ТО соответственно 0,083 и 0,48 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - отсутствует приспособление для очистки рабочих органов; - места смазки не обозначены; - места установки домкратов не обозначены. Выравниватель полунавесной ВП-4,0 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: | протокол испытаний № 12-11-2005 (1020322) от 10 ноября 2005 года |