Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-11-2010 (4130122)

Жатка роторная ЖР-6000 к кормоуборочному

комбайну РСМ-1401

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Жатка роторная ЖР-6000 к кормоуборочному комбайну РСМ-1401 |  |
| Назначение | Предназначена для скашивания кукурузы и других высокостебельных культур. |
| #### Качество работы: |  |
| - потери общие, % | 0,8-0,9 |
| - высота среза. мм: |  |
| - установочная | 200 |
| - фактическая | 205-210 |
| Производительность | 147,13-214,56 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - способ агрегатирования | Навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | С помощью гидравлики и вручную (регулируемая направляющая) |
| - время подготовки машины к работе (время агрегатирования) | 0,02 чел.-ч |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,11 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Жатка навесная состоит из шарнирно сочлененной рамы, образованной из центральной, правой и левой боковых секций, четырех подающих барабанов, двух транспортирующих барабанов, делителей, среднего делителя, направляющих, направителей и приемной камеры. Технологический процесс протекает следующим образом: при движении жатки вперед стебельная масса разделяется делителями, захватывается сегментами подающих барабанов, отрезается вращающимися фигурными ножами режущих аппаратов и транспортируется в центр жатки. Транспортирующие барабаны, вращаясь во встречном направлении к каждому подающему барабану, транспортируют всю массу к битерам приемной камеры. Битера, распределяя массу по высоте и ширине, подают ее в питающий аппарат комбайна. Регулировка высоты среза осуществляется с помощью гидравлики комбайна. |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм в рабочем положении: - длина |  | 2130 |
| - ширина |  | 5800 |
| - высота |  | 1350 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина |  | 2230 |
| - ширина |  | 3930 |
| - высота |  | 1910 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 5,6 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 11,7-12,41 |
| Масса жатки, кг |  | 2565 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определялись на скашивании подсолнечника и кукурузы в агрегате с самоходным кормоуборочным комбайном РСМ-1401. При этом получены следующие результаты: - пропускная способность составила 40,87-59,6 кг/с; - производительность составила 147,13-214,56 т/ч; - высота среза фактическая получена 200-210 мм согласно установочной 200 мм, что соответствует требованиям ТЗ (минимальная - 165 мм); - потери общие составили 0,8-0,9%, что отвечает требованиям ТЗ – не более 1%. |  |
| Производительность | Жатка использовалась на скашивании подсолнечника и кукурузы соответственно при рабочей скорости движения 11,7 и 12,41 км/ч и ширине захвата 5,6 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 124,96 и 112,5 т. Расход топлива составил 0,29 и 0,31 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |
| Безопасность движения | Жатка удовлетворительно приспособлена к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью комбайна и допускается до 30 км/ч, дорожный просвет - 350 мм. |  |

| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного – 0,11 чел.-ч. Трудоемкость периодического – 0,34 чел.-ч. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. ФГУ «Сибирская МИС» рекомендует жатку роторную ЖР-6000 к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское, ул. Улыбина 10 |
| Испытания провел: |  | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-11-2010 (4130122) от 28 октября 2010 года |