Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-12-00 (1130102)

# Граблей-ворошилки роторной ГР-3,6

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## АООТ «Сельхозтехника» |  | 623800, г.Ирбит Свердловская обл., ул Советская, 102 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| ## Грабли-ворошилка роторная ГР-3,6 |  |  |  |
| Назначение | Предназначены для сгребания травы из прокосов в валки, ворошения травы в прокосах. Рекомендуется использовать на высокоурожайных, как сеяных, так и естественных сенокосах, имеющих ровный рельеф. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| рабочая ширина захвата, м |  |  | 3,5 |
| ### Характеристика валка, м: |  |  |  |
| ### ширина |  |  | 1,05 |
| ### высота |  |  | 0,12 |
| ### плотность, кг/м3 |  |  | 2,6 |
| ### потери общие, % |  |  | 0,38 |
| ### Производительность |  |  | до 3,16 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | прицепные |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  | изменением угла наклона прицепных зубьев граблин |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование |  |  | тракторы класса 0.6; 0.9; 1.4 |
| ##### Потребляемая мощность |  |  | до 20,9 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | 0,08 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | недостаточная |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Грабли-ворошилка роторная ГР-3,6 является прицепной машиной и состоит из ротора, имеющего рабочие органы – граблины с пружинными зубьями, сницы, на которой установлен редуктор, транспортной тележки, гидросистемы. Привод ротора от редуктора производится клиновым ремнем. Слева от ротора установлен отбойный щиток, с помощью которого меняется ширина формируемого валка. Технологический процесс осуществляется следующим образом. При движении агрегата по прокосу вращающийся ротор граблинами сгребает массу и перемещает по ходу вращения. В момент подхода к отбойному щитку граблина поворачивается и собранная масса ударяется в щиток, образуя валок.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| #### Габаритные размеры машины, мм |  |
| длина | 4410 |
| ширина | 3600 |
| ##### высота | 1490 |
| ##### Ширина захвата, м | 3,6 |
| ##### Масса, кг | 535 |
| Количество граблин, шт | 8 |
| ##### Количество пружинных зубьев, шт | 24 |
| ##### Диаметр ротора, мм | 3050 |
| ##### Частота вращения ротора, мин-1 | 75 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания граблей-ворошилки роторной ГР-3,6 проводились на формировании валков после прохода косилки КС-Ф-2,1Б. Скошенная масса сгребалась в одинарный валок, а также в двойной, образованный смежными проходами. Ширина образованных валков составляет 105…107 см, что соответствует агротехническим требованиям. Общие потери составляют 0,10…0,38%, что не превышает значений агротребований – 2%. Загрязнения собранной массы землей не отмечено. |
| Производительность | Грабли ГР-3,6 использовались на формировании валков с рабочей скоростью 9,04 км/ч со средней рабочей шириной захвата 3,5 м. При формировании одинарного валка производительность за час основного времени получена 3,16 га, при формировании сдвоенного – 2,78 га. Расход топлива составил 0,89 кг/га и 1,04 кг/га соответственно. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Грабли ГР-3,6 удовлетворительно приспособлены к движению с тракторами Т-25, Т-40А, МТЗ-80. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет – 310 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Грабли-ворошилка роторная ГР-3,6 обеспечивает выполнение технологического процесса с показателями, удовлетворяющими агротехническим требованиям. Надежность граблей недостаточна. Рекомендуется доработать конструкцию граблей. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-12-00 (1130102) ##### от 19 октября 2000 года |