Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-12-2005 (1020312)

Агрегата почвообрабатывающего комбинированного  АПК-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника» | 630108 г. Новосибирск, ул. Станционная, 38 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-10 |  |
| Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, ухода за парами, осенней стерневых полей. Для осенней обработки почвы агрегат снабжается комплектом сменных рабочих органов. |
| Качество работы: |  |
| Вынос влажного слоя на поверхность, % | 1,02-1,2 |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 9,0-16,0 |
| - стандартное отклонение глубины обработки, +% | 8,6-22 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость на стыках катков, см | 7-8 |
| Сохранение стерни, % | 43-75-50,17 |
| Гребнистость поверхности поля (высота гребня, см | 2,5-4,5 |
| Крошение почвы, % (размер комков до 25 мм) | 81,96-86,56 |
| Изменение содержания эрозионно-опас-ных частиц, +% | (-1,0)-(-3,4) |
| Производительность | 7,5-10,1 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | переустановкой фиксирующих штырей над брусьями опорных колес и над тягами прутковых катков |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,16 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактор класса 5, К-701М, К-741 |
| Потребляемая мощность | 108-192 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,45 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | не удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат является прицепным орудием, с последовательно расположенными двумя рядами рыхлительных или плоскорежущих лап, дисковых выравнивателей и сдвоенных прутковых катков. Агрегат имеет переднюю, среднюю и боковые рамы, прицепное устройство, транспортные и опорные колеса, гидросистему для выглубления рабочих органов из почвы и перевода орудия в транспортное положение. Средняя рама соединяется с боковыми шарнирно, с передней - фланцами при помощи болтов. На передних и средних поперечных брусьях рам устанавливаются рыхлитель или плоскорежуще лапы, на задних брусьях - дисковые выравниватели. На средней раме установлены три гидроцилиндра, один из которых соединен с кронш-тейном оси транспортных колес и служит для подъема агрегата, два других гидроцилиндра связаны с боковыми рамами и предназначены для складывания агрегата в транспортное положение. Катки двухрядные присоединены к рамам тягами.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч | 7,6-10,8 |
| Рабочая ширина захвата, м | 9,33-9,87 |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 7090 |
| - ширина | 10070 |
| - высота | 1860 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 7090 |
| - ширина | 5110 |
| - высота | 3710 |
| Масса машины, кг | 5430 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см: |  |
| - рыхлителями | 7-16 |
| - плоскорежущими лампами | 6-12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Глубина обработки составила на предпосевной обработке почвы 9,0-12,0 см, на обработке паров - 10,0 см, на осенней обработке почвы 10-16 см. Стандартное отклонение глубины обработки на предпосевной обработке почвы и обработке паров составило 8,6-12-2% и 14,3-22% на осенней обработке почвы при норма-тиве по АТТ не более +10% Качество крошения почвы по всем опытам соответствует АТТ (80,0% - комков размером 1-25 мм) и составило от 81,96 до 86-56%. Подрезание сорных растений полное – 100%. На всех фонах наблюдается уменьшение эрозионно-опасных частиц после прохода агрегата по сравнению с исходными количеством. Сохранение стерни составило от 43,75 до 50,17%, что не соответствует АТТ (не менее 60%). Из-за применения в конст-рукции машины сферически дисков, установленных под углом к направлению движения в качестве выравнивающего устройства и рыхлителей отмечается заделка стерни в почву на 9,83-16,25% выше допустимой, в связи с этим, применение машины в зонах, подверженных ветровой эрозии, ограничено. Гребнистость поверхности поля составила от 2,5 до 4,5 см, на стыках катков от 7,0 до 8,0 см, что превышает на 1-2 см (не более 6см по АТТ) из-за отсутствия перекрытия между катками. Вынос влажного слоя на поверхность при предпосевной обра-ботке и обработке паров составило более 1,0%, что не допуска-ется агротехническими требованиями, так как приводит к потери влаги, особенно неприемлемо для зон, подверженных частиц засухам. Таким образом, по основным показателям качества выполнения технологического процесса, за исключением показателя сохра-нения стерни, выноса влажного слоя и гребнистость на стыках катков, агрегат соответствует требованиям АТТ. |

| Производительность | Производительность за час сменного времени на предпосевной обработке почвы составила 6,26 га при скорости 9,7 км/ч и ширине захвата 9,6 м, на обработке поров – 6,78 га при скорости 10,8 км/ч и ширине захвата 9,33 м, и на осенней обработке стерни -5,25 га при скорости 7,6 км/ч и ширине захвата 9,87 м. Расход топлива составил 5 кг/га на предпосевной обработке почвы, 4,9 кг/га на обработке поров и 9,7 кг/га на осенней обработке стерни. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| --- | --- |

| Безопасность движения | Агрегат АПК-10 не приспособлен к движению по дорогам общего назначения, так как транспортная габаритная ширина составляет 5110 мм (должно быть более 4,4 м). Транспортная скорость допускается до 20 км/ч, дорожный просвет составляет 300 мм. |
| --- | --- |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО -0,45 чел.-ч. В конструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки и предоставить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Яннюк А.Н. |
| Источник информации: | протокол испытаний № 12-12-2005 (1020312) от 11 ноября 2005 года |