Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-13-2005 (1020332)

Ложбиноделателя Л-1,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ НИИ Аграрных проблем Хакасии | 655019, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 709 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Ложбиноделатель Л-1,5 |  |
| Назначение | Предназначен для формирования поливной полосы поверхностного полива по широким и длинным полосам и используется при нарезке безуклонных ложбин. |
| Качество работы: |  |
| - глубина выемки ложбины, см | 13,0-13,5 |
| - ширина выемки ложбины по верху, см | 160-165 |
| - заложение откосов | 1:6 |
| Производительность | 7,92 км в час основного времени |
| Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартная на 3-х точечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | гидронавесной |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,05 чел.-ч |
| Агрегатирование | тр.кл. 1,4, МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность | до 21,3 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,33 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Ложбиноделатель Л-1,5 – навесное орудие, состоит из несущей рамы, на которой установлены два отвала (левый и правый), являющиеся основными рабочими органами и навески для агрегатирования с трактором с помощью автозацепа. Нарезка ложбины производится в «плавающем положении» гидросистемы трактора. С помощью зуба и лемехов ложбиноделатель заглубляется на требуемую глубину, при этом срезаемый слой почвы лемехами перемещается вверх по внутренним поверхностям левого и правого отвалов и с помощью отвалообразователей окончательно формирует профиль ложбины за один проход.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем и транспортном положениях |  |
| - длина | 1200 |
| - ширина | 2430 |
| - высота | 1100 |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина выемки ложбины, см | 13,0-13,5 |
| Масса, кг | 230 |
| Заложение откосов | 1:6 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 7,92 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания проводились при нарезке безуклонных ложбин по технологии поверхностного полива по широким и длинным полосам. Орудие надежно выполняет технологический процесс при рабочей скорости до 7,92 км/ч, обеспечивая глубину выемки ложбины (13,0-13,5 см), ширину выемки по верху ложбины (160-165 см) и заложение откосов (1:6). Удовлетворяет требованиям ТЗ. |

| Производительность | Агрегат использовался при нарезке ложбин при рабочей скорости 7,9 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 3,96 км. Расход топлива составил 1,1 кг/км. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| --- | --- |

| Безопасность движения | Ложбиноделатель в агрегате с трактором МТЗ-80 удовлетворительно приспособлен к движению. Транспортная скорость до 25 км/ч. Дорожный просвет 300 мм. |
| --- | --- |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ТО соответственно 0,033 и 0,33 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - отсутствует приспособление для очистки рабочих органов. Ложбиноделатель Л-1,5 поставить на производство, устранив выявленный недостаток. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-13-05 (1020332) от 14 ноября 2005 г. |