Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-13-2007 (4030152)

Комплекса посевного КСКП-2,1Их3 «ОМИЧ»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сибзавод Агро» | 644043, г. Омск, ул. Красный путь, 89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Комплекс посевной КСКП-2,1Их3 «ОМИЧ» |  |
| Назначение | Предназначен для посева зерновых и зернобобовых культур полосой шириной 18-20 см по стерневым фонам с одновременной предпосевной культивацией и прикатыванием высеянных семян, а также для культивации паров и внесения минеральных гранулированных удобрений. |
| Качество работы: |  |
| Высевающая способность сеялки по семенам, кг/га: |  |
| - минимальная | 15,6-25 |
| - максимальная | 36-542 |
| Высевающая способность сеялки по удобрениям, кг/га: |  |
| - минимальная | 30 |
| - максимальная | 250 |
| Качество высева при хозяйственной норме: |  |
| - норма высева семян, кг/га: |  |
| - заданная | 19-150 |
| - фактическая | 18-151 |
| - отклонение фактического высева от заданного, % | 0,3-0,8 |
| -неравномерность высева между аппаратами, % | 0,8-1,5 |
| - неустойчивость общего высева, % | 0,9-1,1 |
| - дробление семян, % | 0,2 |
| Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников, мм | 75 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном заглублении сошников, мм | 35 |

| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |
| --- | --- |
| - установочная глубина, мм | 60-80 |
| - средняя глубина, мм | 55-85 |
| - стандартное отклонение, +мм | 5,8-9,6 |
| - коэффициент вариации, % | 10,6-11,2 |
| Высота гребней после прохода сеялки, см | 25 |
| Ширина полосы посева, см | 18,1 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Производительность | 5,03 га в час основного времени при посеве, 6,48 га в час основного времени при культивации паров |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Ручная, регулировкой положения винтового упора |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,06 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 3 (ДТ-75, Т-150К) |
| Потребляемая мощность | 63,38-80,1 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,14 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Посевной комплекс состоит из сцепки, к которой присоединены сеялки СКП-2,1И (модуль СКП-01.00.000А-07), соединенные между собой соединительными звеньями. Сцепка для посевного комплекса представляет собой трехсекционный поперечный брус квадратного сечения, присоединенный к прицепным дугам сеялки, для соединения поперечного бруса с трактором служит сница, также квадратного сечения. Для соединения гидросистемы трактора с гидросистемой сеялок сцепка снабжена металлическими маслопроводами и гибкими рукавами. Для исключения утечек масла при подсоединении и отсоединении трактора от комплекса имеются разрывные муфты. Посевной комплекс имеет два соединительных звена, предотвращающих разбегание и наползание сеялок друг на друга во время работы, чем обеспечивается необходимая величина стыкового междурядья между сеялками в агрегате. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч | 8,2-10,6 |
| Ширина захвата, м | 6,11-6,13 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 7781 |
| - ширина | 6150 |
| - высота | 2200 |
| Габаритные размеры агрегата, мм в рабочем положении: |  |
| - длина | 14760 |
| - ширина | 6150 |
| - высота | 3880 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 19400 |
| - ширина | 2120 |
| - высота | 3880 |
| Масса машины, кг | 4005 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |
| - по глубине посева, мм | 40-100 |
| - по норме высева, кг/га | 10-500 |
| Ширина междурядий, см | 22,8 |
| Емкость ящиков, дм3 | 1658 |
| Количество дисков в катках, шт. | 27 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Комплекс обеспечивает общую норму высева семян пшеницы 25-542 кг/га, рапса 15,6-36 кг/га, удобрений 30-250 кг/га, что соответствует требованиям ТУ. Процент дробления семян не превышает величины, указанной в требованиях ТУ. Неустойчивость общего высева на высеве пшеницы составила - 1%, на высеве рапса – 0,9%, на высеве удобрений – 1,1%, что соответствует требованиям ТУ (зерновых – 6% и 10% - на удобрении). Неравномерность высева между семяпроводами составила на высеве пшеницы – 1,5%, рапса – 0,8%, что отвечает требования ТУ (6%). На высеве удобрений – 1,2%, что соответствует требованиям ТУ (10%). Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников составила 75 мм, а при минимальном – 35 мм. В хозяйственных условиях оптимальная глубина заделки семян была установлена 60 мм, а норма высева на посеве пшеницы – 150 кг/га. При этом получены следующие результаты: - средняя глубина заделки семян незначительно отличается от установочной, стандартное отклонение составило 5,8 мм; - количество семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями, составило 93%, что соответствует требованиям ТУ; - высота гребней после прохода комплекса составила 2,5 см; - подрезание сорных растений 100%; - ширина засеваемой полосы составила 18,1 см. При культивации паров средняя глубина хода рабочих органов незначительно отличается от установочной, стандартное отклонение составило 9,6 мм; - наблюдается уменьшение эрозионно-опасных частиц, что соответствует требованиям ТУ; - высота гребней после прохода комплекса составляла 2,5 см; - подрезание сорных растений 100%. |

| Производительность | На посеве пшеницы производительность в час сменного времени составила 3,08 га, при рабочей скорости 8,2 км/ч и ширине захвата 6,13 м. На культивации паров при рабочей скорости 10,6 км/ч и ширине захвата 6,11 м производительность в час сменного времени составила 4,99 га. Коэффициент надежности технологического процесса на посеве пшеницы составил 0,984. Происходило забивание рабочих органов пожнивными остатками и почвой. На обработке паров нарушений технологического процесса не наблюдалось, коэффициент надежности технологического процесса равен 1 (по ТУ – 0,94). При полученной сменной производительности удельный расход топлива составил 5,27 кг/га на посеве пшеницы и 3,79 кг/га на культивации паров. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Посевной комплекс удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 15 км/ч, дорожный просвет - 180 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,14 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - усилие при переводе игольчатой бороны из рабочего положения в транспортное и обратно составляет 350 Н (норма не более 200 Н). Сибирская МИС рекомендует посевной комплекс КСКП-2,1Их3 «ОМИЧ» поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Яннюк А.Н. |
| Источник информации: | Протокол № 12-13-2007 (4030152) от 30 августа 2007 года |