Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-14-2005 (1020132)

Культиватора комбинированного КПЭ-3,8В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сибзавод Агро» | 644043, г. Омск, ул.Красный путь, 89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Культиватор комбинированный КПЭ-3,8В |  |
| Назначение | Предназначен для основной (осенней), предпосевной и паровой сплошной обработки почвы с сохранением стерни на поверхности поля при возделывании зерновых культур преимущественно в зонах недостаточного увлажнения и проявления ветровой эрозии. Культиватор комплектуется мульчирующим приспособлением, предназначенным для уничтожения сорняков, выравнивания микрорельефа поверхности поля с одновременным прикатыванием. |
| Качество работы: |  |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - глубина обработки, средняя, см | 10,0-14,5 |
| - стандартное отклонение глубины обработки, +см | 1,1-1,8 |
| - крошение почвы, %, размеры фракции до 25 мм | 80,44-89,99 |
| - гребнистость поверхности поля, см | 2,5-6,0 |
| - изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое почвы 0-5 см, +% | (-0,5)-(-1,9) |
| - подрезание сорных растений, см | 100 |
| - вынос влажного слоя на поверхность, % | (+0,25)-(+0,87) |
| - сохранение стерни, % | 70,66-81,25 |
| Производительность | 3,72-3,88 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | гайкой на штоке гидроцилиндра |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,02чел.-ч |

| Агрегатирование | трактора класса 3 ДТ-75, Т-150К |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 70,8-98,9 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,13 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | не удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами культиватора являются: - рама; - рабочие органы; - устройство прицепное; - труба подъема; - гидроцилиндр; - колесо; - выравнивающее устройство, состоящее из прутковых катков и пружинных борон. На прямоугольную раму культиватора крепятся рабочие органы, труба подъема с колесами, выравнивающее устройство. К переднему брусу рамы культиватора присоединено устройство прицепное, которое служит для соединения культиватора с трактором или сцепкой СП-16А при составлении агрегата. Перевод в транспортное положение осуществляется путем подкатывания колес, жестко соединенных с трубой подъема. Подъем культиватора производится с помощью гидросистемы трактора, с которой соединен гидроцилиндр. При дальнем транспорте культиватор удерживается в поднятом положении распоркой транспортной.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч | 10-10,5 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,7 |
| Габаритные размеры машины, мм: - длина | 5510 |
| - ширина | 3910 |
| - высота | 1510 |
| Масса машины, кг | 1182 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см | 8-16 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Глубина обработки составила: - на культивации паров 10,5-14,5 см; - на осенней обработке почвы от 14,0 до 14,5 см; - стандартное отклонение глубины обработки составило +1,0-1,8 см при требованиях по ТУ +2,0 см. Качество крошения почвы соответствует ТУ (не менее 80,0%) и составило от 80,44 до 89,99%. Подрезание сорных растений полное – 100%. На всех фонах наблюдается уменьшение эрозионно-опасных частиц. Сохранение стерни составило от 70,0 до 81,25%, что соответствует ТУ (не менее 70%). Гребнистость поверхности поля составила 2,5 см н обработке паров и от 4,0 до 6,0 см на осенней обработке почвы. На обработке паров наблюдается вынос влажного слоя на поверхность от +0,19 до +0,87%, что особенно неприемлемо при засухе. Таким образом, практически по всем показателям культиватор КПЭ-3,8 соответствует требованиям ТУ, но наблюдаются единичные забивания заднего ряда рабочих органов пожнивными остатками при осенней обработке почвы. |

| Производительность | Производительность за час сменного времени составила 3,03 га (пар) и 2,87 га (стерня). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,6 и 6,5 кг/га соответственно. Коэффициент надежности технологического процесса при обработке паров равен 1,0, а при осенней обработке почвы – 0,992, так как наблюдалось забивание заднего ряда рабочих органов пожнивными остатками. |
| --- | --- |

| Безопасность движения | Культиватор КПЭ-,8В удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 15 км/ч, дорожный просвет 300 мм. |
| --- | --- |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,13 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Яннюк А.Н. |
| Источник информации: | протокол испытаний № 12-14-2005 (1020132) от 16 ноября 2005 года |