Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-15-02 (1140012)

Опрыскиватель штанговый прицепной ОШП-224 «Роса-МЭ»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) АООТ «Коркинский авторемонтный завод» | 456550, Челябинская обл., г.Коркино, 4, ул.Железнодорожная, 1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Опрыскиватель штанговый прицепной ОШП-224 «Роса-МЭ» |  |
| Назначение | Опрыскиватель штанговый прицепной ОШП-224 «Роса-МЭ» предназначен для химической борьбы с вредителями, болезнями и сорной растительностью полевых культур, многолетних трав и поверхностного внесения жидких минеральных удобрений. Высота обрабатываемых культур от 0 до 1,2 м (высота расположения штанги над поверхностью от 0,5 до 1,7 м). |
| Качество работы : |  |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га | 15,1 |
| Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного, +% | 0,67 |
| Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата, %: |  |
| - залитые | 0 |
| #### - более 10 шт/см2 | 100,0 |
| #### - 10 шт/см2 – допускаемая по аг- #### ротребованиям | 0 |
| #### - менее допустимой по агротребо- ваниям, шт/см2 | 0 |
| #### - не обработанные | 0 |

| #### Медианно-массовый диаметр следа капли, мкм: средний | 115 |
| --- | --- |
| #### - крупной | 0 |
| #### - средней | 0 |
| #### - мелкой | 105-122 |
| #### Рабочая ширина захвата, м | 20,5 |
| #### Производительность | 29,19 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Ручная, регулировкой кранов-дозаторов |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,1 ч |
| Агрегатирование | С тракторами кл.1,4 (МТЗ-80/82, Т-70С) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 17,76 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,48 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Опрыскиватель состоит из следующих основных единиц: - рамы со сцепным устройством для подсоединения к трактору с двумя опорными колесами большого диаметра на шинах 12-38" (11-38") и выдвигаемой опорой для хранения в отцепленном положении; - навески штанги, жестко приваренной к задней части рамы и являющейся её продолжением с размещенной на ней подвижной рамкой с маятниковым устройством опоры штанги и гидроцилиндрами подъема и балансировки штанги; - трубопроводов и распылительных форсунок распылительной системы, закрепленных на нижних балках штанги, а также размещенные на раме: два магистральных электронасоса и электронасос для перемешивания рабочей жидкости; бак для чистой воды; - бак для рабочей жидкости выполнен из стеклопластика (допускается исполнение из листовой стали с антикоррозионным покрытием); - электронасосы и электрораспылители распыливающей системы подключаются к электросети 12 В трактора через электроразъем; - на раме закреплен гидрораспределитель гидросистемы опрыскивателя, включающий рукава высокого давления для соединения с гидросистемой трактора и исполнительными гидроцилиндрами опрыскивателя. Присоединение опрыскивателя к трактору осуществляется через сцепной устройство трактора. Величина вносимой дозы опрыскивающего вещества определяется (и регулируется) количеством рабочей жидкости, подаваемого к распылителю (выставляется с помощью регулировочного винта перед отсекателем распылителя) и скоростью движения опрыскивателя после соответствующей тарировки системы. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ## Конструкционная ширина захвата, м | ## 22 |
| ## Рабочая ширина захвата, м | ## 20,5 |
| ## Рабочие скорости, км/ч | ## 12,3-14,2 |
| ## Транспортная скорость, км/ч | ## 16 |

| ## Количество персонала обслуживающего агрегат, чел | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Масса машины, кг: |  |  |
| ## - конструкционная | 1515 |  |
| ## - эксплуатационная | 3615 |  |
| ## Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении: |  |  |
| - длина |  | 5200 |
| - ширина |  | 19280 |
| - высота |  | 2760 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина |  | 5300 |
| - ширина |  | 2640 |
| - высота |  | 2760 |
| Габаритные размеры агрегата, мм в рабочем положении: |  |  |
| - длина |  | 8180 |
| - ширина |  | 19280 |
| - высота |  | 2860 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина |  | 8170 |
| - ширина |  | 2640 |
| - высота |  | 2860 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |  |
| - подача рабочей жидкости, л/мин |  | 7,3-25 |
| - высота подъема штанги, м |  | 0,5-1,7 |
| Тип распылителя |  | Роторный с электроприводом |
| Количество распылителей, шт |  | 10 |
| Напряжение сети, В |  | 11,8 |
| Мощность электродвигателя распылителя, мин-1 |  | 4000 |
| Общая потребляемая мощность насосов и распылителей и других потребителей, Вт |  | 678 |
| Тип насоса |  | Центробежный |
| Марка насоса |  | НЦ-300 |
| Привод насоса |  | От электросети трактора |
| Потребляемая мощность электродвигателя насоса, Вт |  | 94-102 |
| Количество насосов, шт |  | 3 |
| Напор, создаваемый насосом, м, водяного столба |  | 7 |
| Производительность насоса, л/мин |  | 25 |
| Вместимость бака для рабочей жидкости, л |  | 2100 |
| Вместимость бака для жидкой воды, л |  | 80 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Дозирующая система опрыскивателя обеспечивает расход рабочей жидкости через распылители в пределах от 7,3-25,0 л/мин. Неравномерность истечения рабочей жидкости между отдельными форсунками составляет 0,5-1,37%. Количество карточек с густотой покрытия более 10 капель на квадратный сантиметр, при расходе рабочей жидкости 15,1 л/га составляет 100%, что удовлетворяет агротехническим требованиям. Средний медианно-массовый диаметр следа капли составляет 115 мкм, по агротребованиям 60-150 мкм. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составляет 29,19 га. производительность за час эксплуатационного времени составила 18,21 га. Расход топлива 0,4 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Опрыскиватель ОШП-224 «Роса-МЭ» удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 15 км/ч, дорожный просвет – 600 мм. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,48 чел.-ч. |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: |  | Яннюк А.Н. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол № 12-15-02 (1140012) ##### от 5 октября 2002 года |