Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-16-00 (2060062)

Зерноуборочного комбайна «Енисей-1200-1М» однобарабанного с жатвенной частью ЖКН-5М-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО “Красноярский завод комбайнов” | Россия, 660049, г.Красноярск, ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200-1М» однобарабанный с жатвенной частью ЖКН-5М-2 |  |  |
| Назначение | Предназначен для одновременного среза, обмолота зерновых культур, очистки мелкосоломистого вороха, сбора незерновой части урожая. При изменении режимов работы молотильного устройства и очистки комбайн может убирать зернобобовые, семенники трав и масличные культуры, и а при оборудовании подборщиком обеспечивает подбор валков растительной массы при раздельной уборке. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - потери зерна за молотилкой, % |  | 0,79 |
| - потери зерна за жаткой, % |  | 0,07 |
| - дробление зерна, % |  | 2,93 |
| - содержание сорной примеси в зерновой массе бункера, % |  | 1,18 |
| Производительность |  | 8,0 т в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | - |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | гидравлическая и ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,696 |
| Агрегатирование |  | самоходный |
| ##### Потребляемая мощность |  | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,238 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Т-образный, самоходный состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, органов управления, гидравлической системы, электрооборудования, электронной системы контроля и приспособлений для уборки незерновой части урожая (копнитель). Регулировка высоты среза – установкой башмаков 50; 100; 130; 180 мм. Частота вращения мотовила – вариатором или перестановкой звездочек. Вынос мотовила – вручную, по высоте мотовила – гидроцилиндрами. Частота вращения барабана – перестановкой шкивов или вариатором. Частота вращения вентилятора очистки – клиноременным вариатором. Степень открытия решет очистки – вручную. Зазор между барабаном и подбарабаньем – вручную.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 9160 |
| ширина | 5400 |
| высота | 3750 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 13860 |
| ##### ширина | 3490 |
| ##### высота | 3750 |
| ##### Ширина захвата жатки, м | 4,9 |
| ##### Масса, кг | 9091 |
| Вместимость бункера, м3 | 4,5 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 1,04…7,2 |
| ##### Ширина молотилки, мм | 1200 |
| ##### Площадь очистки, м2 | 3,155 |
| ##### Мощность двигателя, кВт | 128 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна проводились на прямом комбайнировании посевов озимой пшеницы урожайностью 43 ц/га. Условия испытаний: спелость культуры - 100%; отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза - 1:1,1; влажность зерна – 17%; влажность соломы – 15%. Общие потери зерна за комбайном составили 0,86% - соответствует ТУ. Дробление зерна составило 2,93% - не соответствует ТУ. Содержание сорной примеси в массе бункерного зерна – 1,18% - соответствует ТУ. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. По качеству работы зерноуборочный комбайн «Енисей-1200-1М», в основном, вписывается в технологию по показателям качества работы и на соответствие агротребованиям. |

| Производительность | Производительность комбайна на посевах озимой пшеницы урожайностью 43 ц/га составила 8 т/ч при скорости движения 3,8 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,0 кг/т. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Комбайн удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 400 мм. Машина оборудована зеркалами заднего вида, проблесковым фонарем и приборами освещения. Тормозной путь при скорости 20 км/ч составляет 6,5 м. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено пять видов – при обкатке, ежесменное, первое- через 60 ч, второе – через 240 ч и при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,238 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200-1М» обеспечивает выполнение технологического процесса на прямом комбайнировании посевов зерновх. Коэффициент готовности равен 0,95. Сибирская МИС рекомендует сохранить машину в производстве. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Дзивульский А.Г. |
| Источник информации: | ##### протокол испытаний № 12-16-2000 (2060062) от 10 сентября 2000 г |