Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 16 - 2011 (1030032)

Многофункционального посевного комплекса «МПК-8»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУП «ОЭЗ» РАСХН | 644012, г. Омск, пр. Королева, 32 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Многофункциональный посевной комплекс «МПК-8» |  |
| Назначение | Предназначен для проведения посева семян зерновых и зернобобовых культур и уплотнения почвы на глубине заделки высеваемых семян |
| #### Качество работы |  |
| Высевающая способность сеялки по семянам, кг/га: |  |
| - минимальная | 2 |
| - максимальная | 400 |
| Дробление семян, % | 0,2 |
| Неравномерность высева между высевающими аппаратами, % | 1,43-1,77 |
| Неустойчивость общего высева, % | 1,44-1,69 |
| Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников, мм | 60 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном заглублении сошников, мм | 30 |
| Высота гребней после прохода сеялки, см | 3,0 |
| Производительность | 9,16 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Жесткая сница с пружиной для присоединения к навесной системы трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Ручная, путём перестановки фиксатора по сектору и поворотом рычага редуктора по цифровому сектору |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,2 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 3 (МТЗ-1221; Т-150К) |
| Потребляемая мощность | 76,1 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,078 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Не обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Посевной комплекс полуприцепной, состоит из ходового механизма и навешанных на него двух посевных модулей ПМ-4,0. Посевной модуль состоит из рамы, на которой установлены два ряда дисковых сошников, смонтирована навеска и бункер, на котором установлены высевающие аппараты и механизмы привода высевающих аппаратов. Рама опирается на два опорных колеса. Сошники устанавливаются на раме в шахматном порядке и крепятся через параллелограммную навеску. Усилие прижима сошников регулируется натяжением пружины по сектору. По следу дискового сошника установлены опорные прикатывающие колеса. Глубина хода сошника регулируется изменением положения опорно-прикатывающих колес относительно корпуса сошника путем перестановки фиксатора по сектору. Высевающий аппаратов имеет две высевающие катушки: первая - для высева мелкосеменных культур; вторая – для высева зерновых и зернобобовых культур. Норма высева задается поворотом рычага бесступенчатого редуктора по цифровому сектору. Привод редуктора производится от опорного колеса посевного модуля через цепную передачу. При работе механизатор придерживается совмещения следа крайнего сошника |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 11-11,6 |
| Рабочая ширина захвата, м | 7,8-7,9 |
| Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении: |  |
| - длина | 10000 |
| - ширина | 8744 |
| - высота | 2000 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 7600 |
| - ширина | 6350 |
| - высота | 2430 |
| Ширина междурядья, см | 16 |
| Ёмкость бункера для семян, дм3 | 3500 |
| Количество высевающих аппаратов, шт. | 50 |
| Тип высевающих аппаратов | Катушечный |
| Количество сошников, шт. | 50 |
| Тип сошника | Дисковый |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Комплекс обеспечивает минимальную и максимальную норму высева семян 2-400 кг/га, что соответствует требованиям ТЗ (30-300 кг/га). Испытания посевного комплекса в хозяйственных условиях проводились на посеве зерносмеси по предварительно обработанному фону. Комплекс выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную норму высева семян, оптимальную глубину посева. Средняя глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников составила 55 мм (по ТЗ – 15-90 мм). Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном НД, соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12-2006 (не менее 80%) и составила 83%. Высота гребней после прохода посевного комплекса составила 3,0 см |
| Производительность | Посевной комплекс использовался на посеве зерносмеси при рабочей скорости движения 11,6 км/ч. Производительность за час сменного времени составила 5,33 га. Расход топлива составил 3,17 кг/га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0 |
| Безопасность движения | Посевной комплекс удовлетворительно приспособлен к движению с трактором по дорогам внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость - до 20 км/ч, дорожный просвет – 350 мм. Транспортировка по дорогам общей сети производится в максимально собранном виде, с демонтированными с ходового механизма прицепным устройством, осью колес и колесами |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,078 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское, ул. Улыбина, 10. |
| Испытания провел: | Шевченко А.А. |
| Источник информации: | Протокол № 12-16-2011 (1030032) от 7 ноября 2011 года |