Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-17-00 (5060122)

Измельчителя соломы навесного ИСН-2 на комбайны «Енисей-1200», «Нива»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОКБ СО Россельхозакадемии | 644012, г.Омск, пр.Королева, 32 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Измельчитель соломы навесной ИСН-2 на комбайны «Енисей-1200», «Нива» |  |  |
| Назначение | ## Предназначен для измельчения соломы в процессе уборки зерновых культур, разбрасывания соломы и половы на поле. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | 5 |
| - длина резки соломы, мм |  | 20…200 |
| - содержание измельченных частиц длиной более 200 мм в основной массе, % |  | 4,67 |
| Производительность |  | не ограничивает производительность комбайна |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - урожайность зерна, средняя, ц/га |  | 7 |
| - влажность, %: - зерна |  | 13,3 |
| - соломы |  | 11,5 |
| - высота растений, см |  | 65 |
| - отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза |  | 1:1,2 |
| ##### Агрегатирование |  | ИСН-2 + Енисей-1200 |
| ##### Потребляемая мощность |  | не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,16 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Измельчитель устанавливают на молотилке комбайна взамен копнителя. Измельчитель относится к числу роторных машин и состоит из корпуса, барабана, привод которого осуществляется от комбайна с помощью клиноременной передачи, противорежущего устройства, разбрасывателя и приемной камеры. Барабан представляет собой вал с размещенными на нем дисками и ножами. Противорежущее устройство представляет собой балку коробчатого сечения, на которой закреплены противорежущие ножи. Ширина разбрасывания регулируется с помощью лопаток, закрепляемых болтами на кожухе разбрасывателя.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры при навеске на комбайн, мм: |  |
| - длина от задней стенки комбайна | 1500 |
| - ширина | 1550 |
| ##### - высота | 1470 |
| ##### Масса, кг | 200 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 1800 |
| ##### Диаметр барабана, мм | 470 |
| ##### Шаг расположения ножей, мм | 50 |
| ##### Количество ножей барабана, шт | 86 |
| ##### Количество ножей в противорежущем устройстве, шт | 45 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | В период испытаний измельчитель ИСН-2 использовался совместно с комбайном «Енисей-1200» на уборке пшеницы прямым комбайнированием. Технологический процесс выполнялся без нарушений. По качеству выполнения технологического процесса измельчитель соответствует требованиям ТУ. Ширина разбрасывания измельченной соломы составила 5 м, длина резки соломы от 20 до 200 мм, содержание измельченных частиц длиной боле 200 мм составило 4,67% в основной массе. |
| Производительность | Работа измельчителя соломы не ограничивает производи-тельность комбайна. |
| Безопасность движения | Измельчитель ИСН-2 навешивается на комбайн и на безопасность движения влияния не оказывает. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,16 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Измельчитель соломы навесной ИСН-2 обеспечивает выполнение технологического процесса измельчения соломы в процессе уборки зерновых культур, разбрасывания соломы и половы на поле с показателями, соответствующими техническим условиям. Надежность машины высокая. Коэффициент готовности равен 1,0. Рекомендуется сохранить в производстве измельчитель ИСН-2. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Колодин Л.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-17-00 (5060122) от 16 ноября 2000 г |