Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

| Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция Протокол испытаний № 12-17-01(1070182) |  |
| --- | --- |
| Машина для послеуборочной обработки зерна МПЗ-80 «Кыштымец» |  |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| Учреждение ЯВ 48/10 | 456870, г.Кыштым, Челябинской обл. |
|  | ул.Челюскинцев, 76 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ## Машина для послеуборочной обработки зерна МПЗ-80 «Кыштымец» |  |
| ##### Назначение | Предназначена для механического перелопачивания (перебунтовки) зерна на площадках зернотоков, для формирования бунтов из куч зерна, для загрузки в транспортные средства |
| Качество работы : |  |
| - высота погрузки, м | 2,6-3,04 |
| - полнота подбора, % | 98,72-98,84 |
| - потери, % | 1,16-1,28 |
| - дробление, % | 0,18 |
| - микроповреждения, % | 0,1 |
| Производительность | от 59,8 до 60,48 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска ( присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | - |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | механический |
| - настройка рабочих органов | опорный колесом с винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,05 чел.-ч |
| ##### Агрегатирование | самоходный |
| ##### Потребляемая мощность | 6,22-9,78 кВт.ч |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,2 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Машина МПЗ-80 состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы с ходовой частью, транспортера загрузочного, привода ленточного транспортера, транспортера ленточного, редуктора самохода, электрооборудование, механизма подъема. Питатель шнековый транспортера загрузочного опускается и поднимается при помощи механизма подъема, смонтированного на переднем колесе.

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры: мм |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 7000 |
| - ширина | 2850 |
| - высота | 2900 |
| ##### в транспортном положении: |  |
| ##### - длина | 7600 |
| ##### - ширина | 2850 |
| ##### - высота | 2900 |
| Ширина захвата жатки, м | 2,2 |
| ##### Высота погрузки, м | 2,6-3,04 |
| ##### Масса, кг | 1800 |
| ##### Рабочая скорость, м/ч | 70 |

| ### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы: | Испытания машины МПЗ-80 проводились на погрузке пшеницы в транспортное средство. Машина МПЗ-80 по качеству выполнения технологического процесса соответствует ТУ. Высота погрузки составила 2,6-3,04 м (по ТУ 2,7-3,0 м). Дробление зерна составило 0,18% (по ТУ – 0,2%). |
| ###### Производительность | Машина использовалась на погрузке зерна в транспортное средство, при этом получена максимальная производительность 60,480т/ч (по ТУ – 80 т/ч) при удельном расходе электроэнергии0,103 кВт.ч/т при дальнейшем увеличении производительности происходит перегруз электродвигателя загрузчика. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Машина передвигается по зернотоку со скоростью 656 м/ч и удовлетворяет безопасности движения. Дорожный просвет – 120 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено техническое обслуживание при обкатке, ежесменное периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,2 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел : | Морозов В.Н. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 12-17-01 (1070182) от 20.11.01 года |