Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-17-2010 (1030032)

Посевной комплекс «Иртыш-10»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сибзавод» | 644043, г.Омск, ул. Красный путь, 89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Посевной комплекс «Иртыш-10» |  |
| Назначение | Предназначен для высева семян зерновых и мелкосеменных культур с одновременным внесением полной дозы минеральных удобрений с последующим уплотнением поля по фонам, предварительно обработанными противоэрозионными орудиями безотвального типа. |
| Качество работы: |  |
| Высевающая способность сеялки по семенам, кг/га: |  |
| - минимальная | 3-15 |
| - максимальная | 170-310 |
| Высевающая способность сеялки по удобрениям, кг/га: |  |
| - минимальная | 50 |
| - максимальная | 350 |
| Качество высева при хозяйственной норме: |  |
| - норма высева семян, кг/га: |  |
| а) заданная | 9-150 |
| б) фактическая | 10-160 |
| - отклонение фактического высева от заданного, % | 6,66-11,1 |
| -неравномерность высева между аппаратами, % | 0,56-1,96 |
| - неустойчивость общего высева, % | 0,78-1,67 |
| - дробление семян, % | 0,1-0,2 |
| Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников, мм | 100 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном заглублении сошников, мм | 30 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |
| - установочная глубина, мм | 60 |
| - средняя глубина, мм | 60 |
| - стандартное отклонение, +мм | 7,4-8,5 |
| - коэффициент вариации, % | 12,33-14,17 |

| Высота гребней после прохода сеялки, см | 3,0 |
| --- | --- |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Производительность | 8,75-8,84 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Жёсткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Ручная, регулировочным винтом на гидроцилиндре |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,5 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 5: К-701; К-744 |
| Потребляемая мощность | 129,9-182,0 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,22 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Комплекс – полуприцепная машина с централизованным дозированием и пневматическим транспортированием семян и удобрений в сошники, и состоит из системы транспортирования и распределения семян и удобрений, полуприцепной высевающей части, гидросистемы и системы контроля. Система транспортирования и распределения семян и удобрений комплекса представляет собой бункер «Fielder ATF 908 SL» и состоит из рамы, емкостей для семян и туков, механизмов установки нормы высева, двигателя (гидромотора) с нагнетательным вентилятором, загрузочного шнека, пневмосистемы подачи посевного материала и задней панели. Привод высевающих аппаратов осуществляется от опорного колеса бункера через электромагнитную муфту, цепную передачу и механизм установки нормы высева. Пневмосистема состоит из нагнетательного вентилятора, рассекателя, шести первичных семяпроводов транспортирования семян и удобрений, шести распределительных головок и тридцати шести вторичных семяпроводов к сошникам. Задняя панель осуществляет коммутацию бункера с высевающей частью комплекса (пневмосистема, гидросистема и элктропроводка). |  |

| Высевающая (культиваторная) часть представляет собой культиватор стерневой секционный КСС-10, состоящий из рамы, рабочих органов, опор колесных передних и задних, борон роторных, прицепного устройства и тяги телескопической. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч |  | До 10 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 8,93 |
| Габаритные размеры комплекса, мм в рабочем положении: |  |  |
| - длина |  | 15090 |
| - ширина |  | 9200 |
| - высота |  | 3700 (высота бункера) |
| Масса машины, кг |  | 8345 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |  |
| - по глубине посева, мм |  | 40-100 |
| - по норме высева, кг/га |  | 3-350 |
| Ширина междурядий, см |  | 25,4 |
| Общая ёмкость бункера, м3 |  | 9,38 |
| Количество сошников, шт. |  | 36 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Оценка качества работы высевающих аппаратов комплекса проводилась на высеве пшеницы, рапса и удобрения. Данные испытаний показали, что высевающие аппараты комплекса, в основном, обеспечивают минимальную и максимальную норму высева семян пшеницы 15-310 кг/га, рапса 3-170 кг/га, удобрения 50-350 кг/га, что соответствует требованиям ТУ, за исключением максимальной нормы высева семян пшеницы 310 кг/га вместо 400 кг/га по ТУ. Для этого необходимо заменить звездочку привода высевающих аппаратов. По показателям дробления, неустойчивости и неравномерности высева семян и удобрения комплекс соответствует требованиями ТУ. Полевые испытания комплекса проводились на посеве пшеницы и рапса. При этом получены следующие результаты: - средняя глубина заделки семян незначительно отличается от установочной, стандартное отклонение на посеве пшеницы составило +7,4-8,5 мм, а на посеве рапса – +6-7 мм, коэффициент вариации – 12,33-14,17% и 12,0-12,72 % соответственно; - количество семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ как при посеве пшеницы, так и при посеве рапса, соответствует требованиям ТУ. Не заделанные в почву семена отсутствуют; - при посеве наблюдается уменьшение эрозионно-опасных частиц, по требованиям СТО АИСТ и в ТУ нет данных; - сохранение стерни от исходной составило 77,5-79%, что соответствует ТУ (60%); - высота гребней после прохода комплекса составила соответственно 3,0 и 2,5 см (в ТУ и СТО АИСТ нет данных); - подрезание сорных растений 100%, что соответствует ТУ; - относительная полевая всхожесть составила на посеве пшеницы 81,48-88,58% и на посеве рапса - 60,0-60,75%, данный показатель в ТУ и СТО АИСТ не регламентируется, так как на него в значительной степени влияют посевная годность семян, а также количество доступной влаги. - ширина основных междурядий составила 25-25,4 см, что соответствует требованиям ТУ (25,4 см); - ширина стыковых междурядий в смежных проходах составила 21-22 см, так как на тракторе установлены следоуказатели. Забиваний и залипаний рабочих органов почвой и пожнивными остатками не наблюдалось. |  |
| Производительность | Комплекс использовался на посеве пшеницы и рапса соответственно при рабочей скорости движения 9,8 и 9,9 км/ч и ширине захвата 8,93 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 5,40 и 5,86 га. Расход топлива составил соответственно 6,38 и 6,08 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |
| Безопасность движения | Посевной комплекс удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 15 км/ч, дорожный просвет - 250 мм. |  |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,22 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании машины. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. ФГУ «Сибирская МИС» рекомендует посевной комплекс «Иртыш-10» к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское, ул. Улыбина, д.1 0 |
| Испытания провёл: |  | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-17-2010 (1030032) от 17 ноября 2010 года |