Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-18-00 (4130292)

Косилки двухбрусной полунавесной  КД-Ф-4,0

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО “Ульяновское” |  |  | 646228, Омская обл., Омский р-н, с.Ульяновка |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| # Косилка двухбрусная полунавесная КД-Ф-4,0 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с укладыванием скошенной массы в прокос |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| - рабочая ширина захвата, м |  |  | 4,01 |
| - высота среза, см |  |  | 5,7…7,1 |
| - потери общие |  |  | 0,4 |
| Производительность |  |  | до 4,16 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | полунавесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  | настройкой опорных башмаков |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | 2,01 чел.-ч |
| Агрегатирование |  |  | трактора класса 0,9-1,4 не имеющих переднего привода |
| ##### Потребляемая мощность |  |  | до 24,4 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | 0,2 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | недостаточная |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Косилка КД-Ф-4,0 полунавесная, агрегатируется на прицепное устройство трактора и подвеску, установленную на лонжероны трактора. Косилка состоит из двух модулей – переднего и заднего, включающих режущий аппарат и механизм уравновешивания, рамы с опорным колесом, привода, гидросистемы. Высота среза меняется перестановкой опорных башмаков режущих аппаратов. Технологический процесс осуществляется следующим образом: при движении агрегата трава срезается сегментно-пальцевым режущим аппаратом, переваливается через пальцевой брус и ложится на землю. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 3770 |
| - ширина |  |  | 5390 |
| ##### - высота |  |  | 950 |
| ##### Ширина захвата, м |  |  | 4,01 |
| Высота среза, см |  |  | 5,7…7,1 |
| ##### Масса, кг |  |  | 625 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | до 10 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Испытания косилки проводились на кошении естественных и сеяных многолетних трав. На обоих фонах косилка обеспечивает выполнение технологического процесса с заданной высотой среза растений с величиной отклонений удовлетворяющей АТТ. Общие потери после прохода косилки не превышают 0,4% (по АТТ не более 1,0%). |  |
| Производительность |  | На кошении многолетних трав в агрегате с трактором МТЗ-80 при рабочей скорости 6,9 км/ч и урожайности 4,5 т/га получена производительность 3,54 га за час основного времени, за час сменного времени – 2,07 га. Расход топлива составил 3,58 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. |  |
| Безопасность движения |  | Косилка КД-Ф-4,0 удовлетворительно приспособлена к движению с трактором МТЗ-80. Транспортная скорость до 20 км/ч, дорожный просвет 230 мм. |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации технического обслуживания косилки. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка двухбрусная полунавесная КД-Ф-4,0 обеспечивает выполнение технологического процесса на кошении естественных и сеяных многолетних трав с показателями соответствующими АТТ. Надежность косилки недостаточна. Наработка на отказ 37,5 ч. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией |
| Испытания провел: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-18-00 (4130292) ##### от 8 ноября 2000 года |