Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-18-01 (1070032)

| Зерноочистительная машина ЗМ-20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |  |
| ОПКТБ СибМИМЭ | 633128, п. Краснообск, Новосибирского р-на, |  |
|  | Новосибирской обл. |  |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зерноочистительная машина ЗМ-20 (модификация «Машина первичной очистки зерна») |  |  |
| Назначение | Предназначена для первичной очистки зерна колосовых, крупяных и зернобобовых культур от крупных, мелких и легких примесей |  |
| Качество работы : Пшеница Ячмень |  |  |
| - чистота, % |  | 97,86 97,4 |
| - масса 1000 зерен, г |  | 41 50 |
| - натура, г/л |  | 755 740 |
| - сорная примесь, % |  | 0,16 1,4 |
| #### - зерновая примесь, % |  | 1,98 2,1 |
| #### - потери зерна в отходы, % |  | 0,94 0,53 |
| #### Производительность |  | 10 т на пшенице т 9 т ячмене за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | - |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | - |
| - настройка рабочих органов |  | положением рычагов, заменой решет |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | машина стационарная |
| Агрегатирование |  | в составе зерноочистительно- сушильного комплекса |
| ##### Потребляемая мощность |  | 3,36 кВт.ч |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,14 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Состоит из рамы, 2-х решетных станов, вентилятора, воздуховода, приемной камеры. Механизм привода имеет два скоростных режима. Принцип действия заключается в воздушной и решетной очистке зерна, разделенного на два параллельных потока. Процесс очистки на верхнем и нижнем станах одинаков. Клапан приемной камеры регулируется перемещением груза. Делитель делит материал на две равных части и направляет его в воздушные каналы. Скорость воздушного потока регулируется изменением сопротивления в воздуховоде посредством заслонки. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| ## Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |
| - ширина |  | 1900 |
| - длина |  | 2600 |
| - высота |  | 2600 |
| в транспортном положении: |  |  |
| ##### - ширина |  | 2500 |
| ##### - длина |  | 9095 |
| ##### - высота |  | 2600 (высота трактора) |
| Масса, кг |  | 1250 |
| ##### Количество воздушных каналов, шт |  | 2 |
| ##### Количество решетных станов, шт |  | 2 |
| Количество решет в машине, шт |  | 8 |
| Количество щеток механизма очистки решет, шт |  | 32 |
| Количество обслуживающего персонала, чел |  | 1 (машинист линии) |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Условия испытаний соответствуют работе машины по ТЗ. Агротехнические показатели соответствуют паспортным: зерно пшеницы и ячменя по содержанию сорной и зерновой примеси доводится до базисных кондиций. Зависимости качественных показателей от производительности машины характерны для технологического процесса плоских решет. При работе в хозяйственных условиях качество работы отвечает требованиям стандартов |  |
| Производительность | При работе в хозяйственных условиях номинальная производительность соответствует импортной. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работы равен 1 |  |
| Безопасность движения | Машина стационарная |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежесменное , периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.ч; периодического (ТО-1) – 0,6 чел.-ч; сезонного – 6,7 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме представлены сведения по эксплуатации и техническому обслуживанию |  |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Яковлев А.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-18-01 (1070032) ##### от 21 ноября 2001 года |