Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-18-2005 (1020102)

Рыхлителя навесного РН-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОНО ОКБ ГНУ СибНИИСХ | 644012, г.Омск, пр.Королёва, 32 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Рыхлитель навесной РН-4 |  |
| Назначение | Предназначен для рыхления почв на глубину до 40-45 см с целью разрушения плужной подошвы, для улучшения порозности и воздухоёмкости подпахотного горизонта |
| Качество работы: |  |
| - глубина обработки, см | 28-33 |
| - гребнистость поверхности, см | 6,0 |
| - сохранение стерни, % | 62-67 |
| - крошение почвы, %, (размеры фракции до 50 мм) | 70,6-72,4 |
| Производительность | 2,62-3,57 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартная на 3-х точечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора с ручной укладкой цепи катка |
| - настройка рабочих органов | опорными колесами с винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,2 чел.-ч |
| Агрегатирование | тр.кл. 5 К-700, К-701, К-744, Т-404 |
| Потребляемая мощность агрегата | 189-191 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,08 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Рыхлитель навесной РН-4 состоит из рамы, которая представляет собой сварную конструкцию, рабочих органов, которые крепятся к раме с помощью кронштейнов, цепи катка и дисковых батарей. Глубину рыхлителя устанавливают изменением высоты опорных колес. Для создания дополнительного усиления на дисковые батареи установлены подпружиненные штанги. Технологический процесс осуществляется следующим образом: при поступательном движении агрегата, рабочие органы заглубляются в почву, рыхлят её, цепь-каток и дисковые батареи выравнивают и дополнительно крошат поверхностный слой почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 3590 |
| - ширина | 5120 |
| - высота | 1860 |
| Ширина захвата, м | 4,3 |
| Глубина обработки, см | до 40 |
| Масса, кг | 2730 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,7-8,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания рыхлителя проводились на обработке стерневого фона после уборки зерновых культур с твердостью почвы 2,22 МПа и влажностью 23,87%. Трактор К-701 обеспечивает выполнение технологического процесса с глубиной обработки 33 см и скоростью 5,7 км/ч. Сохранение стерни после прохода агрегата составляет 62%, гребнистость поверхности почвы 6,0 см. Качество крошения почвы составляет 70,6% (размер фракций - до 50 мм). |

| Производительность | Рыхлитель использовался на обработке стерневого фона на глубину 28 см на рабочей скорости 8,3 км/ч. При этом производительность за час сменного времени составила 2,7 га. Удельный расход топлива – 14,1 кг га. Коэффици-ент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| --- | --- |

| Безопасность движения | Рыхлитель РН-4 не приспособлен к транспортированию с трактором по дорогам общей сети – ширина агрегата составляет 5120 мм. Транспортная скорость – до 20 км/ч. Дорожный просвет – 510 мм. |
| --- | --- |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации содержится достаточно информации по эксплуатации и техническому обслуживанию машины. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям надежности и безопасности: - коэффициент готовности – 0,977; - конструкция рыхлителя не соответствует ГОСТ 12.2.111-85 по 4-м пунктам. Изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-18-2005 (1020102) от 24 ноября 2005 г. |