Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

| Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция Протокол испытаний № 12-19-01(4020552) |  |
| --- | --- |
| Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-3,8 |  |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ГУП «Сибсельмаш-Спецтехника» | 630108, г.Новосибирск, ул.Станционная, 38 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ## Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-3,8 |  |
| ##### Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы, культивации паровых полей, рыхления почвы под зябь |
| Качество работы : |  |
| - глубина обработки, см | 6-16 |
| - гребнистость, см | 2-6 |
| - подрезание сорных растений, % | 100 |
| - сохранение стерни, % | 58-61 |
| - крошение почвы, % размер фракций от 0 до 2,5 см | 85-97 |
| Производительность | от 2,7 до 3,06 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска ( присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | ручной, перестановкой упоров |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,1 чел.-ч |
| ##### Агрегатирование | трактор кл.3 Т-150К, ДТ-75 |
| ##### Потребляемая мощность | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,13 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Агрегат АПК-3,8 является прицепным орудием с двухрядным расположением рабочих органов – плоскорежущих или рыхлительных лап. Агрегат состоит из сварной рамы, на которой смонтированы прицепное устройство, стойки рабочих органов, дисковые выравниватели, опорные колеса, прикатывающие прутковые катки, транспортная тележка. В зависимости от вида работ могут быть установлены плоскорежущие рыхлительные лапы. Глубина обработки изменяется путем перестановки упоров в кронштейнах опорных колес, прикатывающих катков, выравнивателей.

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 5310 |
| - ширина | 4050 |
| - высота | 1390 |
| ##### в транспортном положении: |  |
| ##### - длина | 5310 |
| ##### - ширина | 4050 |
| ##### - высота | 1710 |
| Ширина захвата, м | 3,84 |
| ##### Глубина обработки, см | 6-16 |
| ##### Масса, кг | 1740 |
| ##### Рабочая скорость, м/ч | до 10 |

| ### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы: | Испытания агрегата АПК-3,8 проведены на двух видах работ – обработке пара и осеннем рыхлении почвы. Обработка пара осуществлялась плоскорежущими лапами, осеннее рыхление плоскорежущими лапами и рыхлительными лапами. Условия проведения испытаний по влажности и твердости почвы соответствовать требованиям ТЗ. На обоих фонах агрегат надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину обработки при величине отклонения глубины обработки, удовлетворяющей требованиям ТЗ. Сохранение стерни после прохода агрегата на осеннем рыхлении от 58% до 61%. Гребнистость поля после прохода агрегата на обработке пара 2 см, на осеннем рыхлении 6 см. Качество крошения на обеих органах соответствует требованиям ТЗ и составляет на обработке пара 0,7% (размер фракций от 0 до 2,5 см включительно) и 85% на осеннем рыхлении. Происходит уменьшение сохранения эрозионно-опасных частиц после прохода агрегата. |
| ###### Производительность | При обработке пара на глубину 10 см и плоскорежущими лапами при рабочей скорости 8,3 км/ч получена производительность за час основного времени 3,06 га с удельным расходом топлива 7,2 кг/га. На осеннем рыхлении на глубине обработки 14 см, рабочей скорости 7,3 км/ч производительность за час основного времени составила 2,71 га с удельным расходом топлива 9,9 кг/га. Коэффициент наджености технологического процесса на обработке пара равен 1,0 на осеннем рыхлении 0,83. В качестве энергосредства использовался трактор Т-150К. |
| Безопасность движения | Агрегат АПК-3,8 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т-150К. Транспортная скорость до 10 км/ч, дорожный просвет 320 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,13 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата. |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел : | Кузнецов В.И. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 12-19-01 (4020552) от 22.11.01 года |