Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-19-2007 (4060212)

Платформы подборщика ППК-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов» | 660049, г. Красноярск, ГСП, ул. Профсоюзов, 3 |

Результаты испытаний (краткие)

Платформа-подборщик ППК-4

| Назначение |  | Предназначена для подбора валков зерновых, колосовых, бобовых и крупяных культур |
| --- | --- | --- |
| Качество работы: |  |  |
| - потери зерна за подборщиком, всего, % в том числе: |  | 0,35 |
| - свободным зерном |  | 0,14 |
| - зерном в срезанных колосьях |  | 0,21 |
| Производительность |  | 7,07 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение)на комбайн (способ агрегатирования) |  | Навесная, навешивается на наклонную камеру комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой комбайна |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная, механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,3 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | Комбайны «Енисей КЗС 950», «Енисей КЗС 954», «Енисей-1200М» и его модификации |
| Потребляемая мощность |  | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,11 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Платформа-подборщик навесная состоит из платформы, проставки, подборщика и механизма привода. Подборщик представляет собой транспортер, шарнирно установленный на платформу и опирающийся на самоустанавливающиеся колеса и уравновешивающее устройство. Платформа состоит из корпуса, шнека и механизма привода. В нижней части корпуса шарнирно закреплены качающиеся башмаки, на которые опирается платформа. Шнек представляет собой цилиндрический корпус с приваренными на нем слева и справа спиральными лентами. В средней части шнека установлен эксцентриковый механизм. Управление пальчиковым механизмом (величина зазоров между пальцами и днищем) осуществляется рукояткой при отпущенных гайках. Обеспечение подачи хлебной массы от шнека к битеру проставки обеспечивается оптимальным зазором между витками шнека и днищем корпуса платформы, который регулируется слева и справа путем перемещения плит. Проставка является узлом между платформой и наклонной камерой. Она состоит из корпуса и битера, к которому приварены гребенки. Транспортер состоит из Н-образной рамы, направляющего ролика, приводного вала, транспортной ленты и обечаек. Перестановкой дистанционных втулок осуществляется регулирование высоты расположения пальцев транспортера над поверхностью почвы в зависимости от состояния подбираемых валков и рельефа поля. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 2545 |
| - ширина |  | 4380 |
| - высота |  | 1200 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 3,47 |
| Масса, кг |  | 1045 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 5,6 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали назначению машины. Испытания платформы-подборщика проводились на подборе валков пшеницы с урожайности 17,5 ц/га. Платформа-подборщик агрегатировалась с комбайном «Енисей КЗС 967». Общие потери зерна за подборщиком составили 0,35% в том числе: свободным зерном – 0,14% и зерном в срезанных колосьях – 0,21%. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворительные и соответствуют требованиям ТУ (0,5% при урожайности зерновых более 10 ц/га). |  |
| Производительность | Испытания платформы-подборщика проводились на подборе валков пшеницы с урожайностью 17,5 ц/га. Производительность за час сменного времени составила 5,11 т при скорости движения 4,6 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,4 кг/т. Коэффициент надёжности технологического процесса равен 1,0. |  |
| Безопасность движения | Платформа-подборщик удовлетворительно приспособлена к движению в агрегате с комбайном «Енисей КЗС 967». Транспортные габаритные размеры машины соответствуют требованиям безопасности. Транспортная скорость - 20 км/ч. Дорожный просвет – 400 мм. |  |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,11 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - платформа-подборщик не оборудована передними световозвращателями, полосы на щитках платформы не нанесены. Сибирская МИС рекомендует платформу-подборщик ППК-4 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: |  | Скрипа Г.Л. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-19-2007 (4060212) от 6 ноября 2007 года |