Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 19 - 2011 (4060202)

ПОДБОРЩИКА ТРАНСПОРТЕРНОГО  МСМ 10.08.07У-03

(ДЛЯ КОМБАЙНА РСМ-161)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Морозовсксельмаш» | 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул.К. Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подборщик транспортерный МСМ 10.08.07У-03 |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначен для подбора валков зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур |  |
| #### Качество работы: |  |  |  |
| - суммарные потери зерна при подборе валков, % |  | 0,41-0,47 |  |
| Производительность |  | 27,65 т за час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Навешивается на платформу |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидросистемой комбайна |  |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики и вручную |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,02 чел.-ч |  |
| Агрегатирование |  | Комбайн «Вектор», «ACROS», «ТORUM» и РСМ-161 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,053 чел.-ч |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Подборщик навесной состоит из транспортера, опорных колес, нормализатора, разгружающего устройства. Транспортер состоит из рамы, ведущего вала, транспортерной ленты, обойм и ведомого вала. Привод транспортера подборщика осуществляется клиноременной передачей от гидромотора платформы. Опорные колеса выполнены самоустанавливающимися, что улучшает маневренность агрегата и снабжены шинами атмосферного давления. Перестановкой дистанционных втулок осуществляется высота расположения пальцев транспортера над поверхностью почвы в зависимости от состояния подбираемых валков и рельефа поля. Нормализатор предназначен для предотвращения срыва ветром хлебной массы, направленной подачи ее под шнек платформы и улучшения активности воздействия транспортера на хлебную массу. Концы трубы нормализатора снабжены эксцентрично расположенными цапфами, соединенными с тягами загружающего устройства, и рычагами, которые опираясь на регулируемые упоры, обеспечивают необходимое усилие прижатия хлебной массы к транспортеру. Для удобства проведения технологического обслуживания решетку можно откинуть в противоположную сторону. Разгружающее устройство предназначено для снижения нагрузки на опорные колеса и представляет собой две тяги с пружинами растяжения, соединяющие цапфы нормализатора с трубой щита вертикального платформы комбайна |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры подборщика, мм: - длина - ширина - высота |  |  | 1340 4950 1010 |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 4,3 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 8,7 |
| Масса, кг |  |  | 360 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы подборщика с платформой в агрегате с комбайном РСМ-161 определялись на подборе сдвоенных валков пшеницы, сформированных жаткой ЖХТ-9-18 с шириной захвата 17,2 м. При этом получены следующие результаты испытаний - при скорости движения от 7,46 км/ч до 9,61 км/ч суммарные потери зерна составили от 0,41% до 0,47%, что соответствует требованиям ТУ (не более 0,5%), в основном свободным зерном - 0,4% |  |  |
| Производительность | Подборщик в агрегате с комбайном РСМ-161 использовался на подборе сдвоенных валков пшеницы при рабочей скорости движения 8,7 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 18,61 т. Расход топлива составил 2,1 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |
| Безопасность движения | Ширина подборщика со специальной платформой в агрегате с комбайном РСМ-161 в транспортном положении не соответствует требованиям к транспортированию. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью комбайна и допускается до 20 км/ч, дорожный просвет - 435 мм |  |  |

| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: - ежесменное - периодическое - сезонное. Трудоемкость ЕТО – 0,053 чел.-ч, ТО-1 – 0,11 чел.-ч. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское, ул. Улыбина, 10. |
| Испытания провел: |  | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: |  | Протокол № 12-19-2011 (4060202) от 21 ноября 2011 года |