Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-20-01 (1010141)

| Трактор ЗТМ-82Л |  |
| --- | --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ГУП Омский завод транспортного машиностроения | 644020, г. Омск, 20 Красный пер., 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Трактор ЗТМ-82Л |  |
| Назначение | Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, привода стационарных сельскохозяйственных машин и работ на транспорте |
| Качество работы : - |  |
| # Производительность | - |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | - |
| - - перевод в рабочее и транспортное положение | - |
| - настройка рабочих органов | - |
| - время подготовки машины к ра- - боте (навески) | - |
| Агрегатирование | - |
| ##### Потребляемая мощность | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,058 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Трактор ЗТМ-82Л универсально-пропашной с колесной формулой 4х4. В качестве энергетической установки используется дизельный двигатель внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением. Остов трактора состоит из полурамы с корпусом муфты сцепления, коробки передач и заднего моста. Рулевое управление с гидроусилителем. Механический вал отбора мощности. Механизм навески регулируемый, гидрофиксированный шарнирный четырехзвенник. Гидравлическая система трактора – раздельно-агрегатная с выводами для подсоединения гидрофицированных сельскохозяйственных машин и агрегатов. Кабина каркасная одноместная двухдверная, безопасная, шумовиброизолированная с открывающимися боковыми и задними стеклами. |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| ## Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - ширина |  | 1900 |
| - длина |  | 4530 |
| - высота |  | 2850 |
| База, мм |  | 2650 |
| Масса, кг |  | 4125 |
| ##### Вместимость топливного бака, л |  | 100 |
| ##### Диапазон скоростей движения, км/ч |  | 2,2-25,2 |
| Возможные изменения колеи, мм: |  |  |
| - по задним колесам бесступенчато |  | 1400-1800 |
| - по передним колесам ступенчато |  | 1360; 1460; 1530; 1630; 1710; 1800 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | - |  |
| Производительность | - |  |
| Безопасность движения | Трактор соответствует требованиям безопасности к движению по дорогам общей сети. Имеет транспортную и рабочую систему внешнего освещения рабочую и стояночную систему. Дорожный просвет 560 мм |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 5 видов – ежесменное, периодическое через 125 м.ч, 500 м.ч и 1000 м.ч, сезонное техническое обслуживание. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,028 чел.-ч/м.ч. Руководство по эксплуатации имеет все необходимые сведения по эксплуатации и техническому обслуживанию |  |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Трактор не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Завараев А.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-20-01 (1010141) ##### от 20 ноября 2001 года |