Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 20 - 2011 (1060102)

Жатки зерновой транспортерной ЖЗТ-9 к зерноуборочным комбайнам

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жатка зерновая транспортерная ЖЗТ-9 к зерноуборочным комбайнам |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для агрегатирования с самоходными зерноуборочными комбайнами РСМ-101 «ВЕКТОР», РСМ-142 «ACROS» и РСМ 181 «TORUM» при уборке зерновых колосовых, крупяных культур и семенников трав |  |
| #### Качество работы: |  |  |  |
| - потери общие, % |  | 0,4 |  |
| - высота среза, см: |  |  |  |
| а) установочная |  | 15,0 |  |
| б) фактическая |  | 13,0 |  |
| Производительность |  | 10,05 га за час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Навешивается на наклонную камеру комбайна |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой комбайна |  |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики и вручную |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,2 чел.-ч |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Недостаточная |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Жатка навесная состоит из сварного корпуса, на котором установлены мотовило, режущий аппарат, привод режущего аппарата, два поперечных полотенно-планчатых транспортера и расположенный между ними продольный транспортер. Для навески на комбайны на жатку монтируется проставка с пальчиковым битером. Жатка снабжена двумя парами подпружиненных колес для поперечного копирования. Продольное копирование обеспечивается механизмом вывешивания, расположенным на наклонной камере комбайна. Обе пары колес при переводе их в транспортное положение обеспечивают транспортирование жатки за комбайном. На правой боковине жатки расположена световая сигнализация, подключаемая к электрической системе комбайна во время транспортирования за комбайном. Регулировка высоты среза жатки осуществляется путем перестановки фиксаторов башмаков в соответствующее отверстие. На жатке предусмотрено четыре положения для установки высоты среза (60+15), (180+15). Технологический процесс работы жатки протекает следующим образом: мотовило подводит порцию стеблей к режущему аппарату, срезанные стебли транспортируются поперечными транспортерами к центральному окну, где продольным транспортером подаются в наклонную камеру комбайна |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота |  |  | 2350 9480 1730 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| - длина - ширина - высота |  |  | 12350 2640 2230 |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 8,52 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | До 12 |
| Масса жатки, кг |  |  | 2196 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определялись на прямом комбайнировании пшеницы, жатка агрегатировалась с самоходным комбайном РСМ-142 «ACROS». При этом получены следующие результаты испытаний: - средняя фактическая высота среза составила 13,0 см при установочной 15,0 см (по проекту – от 6 до 18 см); - потери зерна за жаткой составили 0,4% (по проекту ТУ – не более 0,5%) |  |  |
| Производительность | Жатка использовалась на прямом комбайнировании пшеницы при рабочей скорости движения 11,8 км/ч и ширине захвата 8,52 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 7,12 га. Расход топлива составил 3,68 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |
| Безопасность движения | Жатка предназначена для работы в поле и выход на дороги общего пользования является исключением. Ширина жатки в транспортном положении – 2640 мм, высота – 2230 мм. Транспортная скорость движения – 20 км/ч. Дорожный просвет – 400 мм |  |  |

| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,17 чел.-ч |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское, ул. Улыбина, 10. |
| Испытания провел: |  | Скрипа Г.Л. |
| Источник информации: |  | Протокол № 12-20-2011 (1060102) от 23 ноября 2011 года |