Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-21-00 (2010013)

Кормораздатчика тракторного  прицепного  КТП-10У «Иван»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Механический завод “Калачинский” | 646920, Омская область, г.Калачинск, ул. Заводская, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-10У «Иван» |  |  |
| Назначение | Предназначен для транспортировки и раздачи в кормушки листостебельных кормов, злаковых или бобовых трав, измельченной соломы, сена, силоса, сенажа, жома, разных корнеплодов, так же кормовых смесей |  |
| Качество работы : |  |  |
| # Подача корма, кг/пог.м # Неравномерность раздачи, % # Невозвратимые потери, % |  | 37,53 4 0,03 |
| Производительность |  | до 11,3 т (45,2 т.км) за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | рабочее является и транспортным |
| - настройка рабочих органов |  | рычагом храпового колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | класса 14 кН, МТЗ-80 |
| ##### Потребляемая мощность |  | не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кормораздатчик КТП-10У выполнен как двухосный тракторный полуприцеп, в кузове которого смонтированы механизмы для перемещения, рыхления и дозированной выгрузки кормов. Ходовая часть состоит из рамы, к которой на продольных полуэлептических рессорных с плавающим концом подвешены передняя и задняя оси с колесами. Раздающее устройство состоит из двух продольных скребковых транспортеров, блока битеров и поперечного ленточного транспортера. Привод рабочих органов раздающего устройства осуществляется от вала мощности трактора через кардан, вал привода раздатчика, передающего его на ведущий вал поперечного транспортера и на входной вал редуктора, который приводит в работу битера и продольные скребковые транспортеры. Необходимую норму раздачи кормов регулируют изменением скорости продольного транспортера и трактора. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |
| длина |  |  | 6200 |
| ширина |  |  | 2400 |
| высота |  |  | 2400 |
| Грузоподъемность, т |  |  | 3,5 |
| Подача корма, кг/пог.м зеленой массы |  |  | 37,53 |
| ##### Масса, кг |  |  | 2290 |
| Вместимость кузова, мз |  |  | 10 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч: |  |  |  |
| а) с грузом |  |  | 13,7 |
| б) при подаче корма |  |  | 1,3 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания кормораздатчика проводились на раздаче зеленой массы в кормушки. На данном виде работ машина надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную норму подачи корма. Подача корма составила 37,53 кг/пог.м при невозвратимых потерях 0,03%. |  |  |
| Производительность | Агрегат использовался на транспортировке и раздаче зеленой массы при рабочей скорости 13,7 км/ч – при транспортировке и 1,3 км/ч – на раздаче, при этом производительность за час основного времени составила 45,2 ткм – при транспортировке и 11,3 т - при раздаче, удельный расход топлива составил 0,3 кг/ткм и 1,2 кг/т. |  |  |
| Безопасность движения | Кормораздатчик транспортный прицепной КТП-10У удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-80. Сигнальные цвета и нанесение знаков безопасности соответствует ГОСТ 12.4.026-76. Рабочая и стояночная тормозные системы соответствуют ГОСТ 22895-77. Транспортная скорость до 25 км/ч. Дорожный просвет 320 мм.. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,17 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Кормораздатчик транспортный прицепной КТП-10У обеспечивает выполнение технологического процесса на транспортировке и раздаче зеленой массы в кормушки согласно ТУ, а также может быть использован на транспортировке и раздаче других видов измельченных кормов |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-он, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  | Морозов В.Н. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 12-21-00 (2010013) ##### от 24 ноября 2000 года |  |