Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-21-02 (1020112)

Культиватор КПЭ-3,8В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Сибзавод им.Борцов революции | 644043, г.Омск, ул. Красный путь, 89 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор КПЭ-3,8В |  |  |  |
| Назначение |  | Культиватор противоэрозионный комбинированный КПЭ-3,8В предназначен для предпосевной, основной обработки почвы и обработки пара с сохранением на поверхности почвы стерни зерновых культур и других пожнивных остатков в целях защиты почвы от ветровой эрозии. Культиватор работает в зонах с недостаточным увлажнением почвы, подверженных ветровой эрозии. |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Равномерность глубины обработки: |  |  |  |
| - средняя глубина, см |  | 7,0-14,0 |  |
| - среднее квадратическое отклонение, +см |  | 1,27-2,14 |  |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |  |
| #### Гребнистость поверхности поля (высота гребня), см |  | 3,5-6,5 |  |
| #### Сохранение стерни, % |  | 64,8-75,0 |  |
| Крошение почвы, % |  | 67,11-78,94 |  |
| #### Изменение содержания эрозионно-опасных частиц, +% |  | -2,15-2,2 |  |
| #### Производительность |  | 2,17-3,29 га в час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепной |  |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение |  | С помощью гидросистемы трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная, регулировкой положения винтового упора |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,16 ч |  |
| Агрегатирование |  | С тракторами кл.3 ДТ-75, Т-150К |  |
| ##### Потребляемая мощность |  | 45,06-84,09 кВт |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 чел.-ч |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Основными узлами культиватора являются: - рама; - рабочие органы; - устройство прицепное; - труба подъема; - гидроцилиндр; - колесо; - выравнивающее устройство, состоящее из прутковых катков и пружинных борон. На прямоугольную раму культиватора крепятся рабочие органы, труба подъема с колесами, выравнивающее устройство. К переднему брусу рамы культиватора присоединено устройство прицепное, которое служит для соединения культиватора с трактором или сцепкой СП-16А при составлении агрегата. Перевод в транспортное положение осуществляется путем подкатывания колес, жестко соединенных с трубой подъема. Подъем культиватора производится с помощью гидросистемы трактора, с которой соединен гидроцилиндр. При дальнем транспорте культиватор удерживается в поднятом положении распоркой транспортной. |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |
| # Показатели |  |  | # Численные значения |
| # Рабочие скорости, км/ч |  |  | # 5,87-8,9 |
| # Рабочая ширина захвата, м |  |  | # 3,7 |
| # Количество персонал, обслуживающего агрегат, чел |  |  | 1 |
| # Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| # - длина |  |  | # 5760 |
| # - ширина |  |  | # 3910 |
| # - высота |  |  | # 995 |
| # Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |  |
| # в рабочем и транспортном положении: |  |  |  |
| # - длина |  |  | # 11495 |
| # - ширина |  |  | # 3910 |
| # - высота |  |  | # 2945 |
| # Масса машины, кг |  |  | # 1260 |
| # Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см |  |  | 6-12 |
| # Диаметр катка, мм |  |  | # 310 |
| # Ширина катка, мм |  |  | # 1850 |
| # Количество катков, шт |  |  | # 2 |
| # Ширина пружинной бороны, мм |  |  | # 1850 |
| # Расстояние между рядами лап по ходу культиватора, мм |  |  | 700 |
| # Расстояние от опорной поверхности лап до нижней кромки рамы, мм |  |  | 620 |
| # Результаты испытаний |  |  |  |
| # Качество работы | # При предпосевной обработке, обработке паров и осенней обработке культиватор КПЭ-3,8В должен проводить рыхление почвы на глубину 6-12 см, фактически средняя глубина составила 7,0-14,0 см. Отклонение средней глубины обработки от заданной составило +1,1-2,94 см, но не полностью соответствует АТТ (не более +1,0 см). Культиватор КПЭ-3,8В обеспечивает крошение почвы с содержанием 67,11-78,94% комков размером до 25 мм (не менее 80% по АТТ). Рабочие органы культиватора КПЭ-3,8В полностью подрезают сорные растения и после прохода орудия на поверхности поля остается 64,8-75,0% стерни и других растительных остатков, по АТТ (не менее 75%). Содержание эрозионно-опасных частиц размером менее 1 мм в поверхностном слое почвы 0-5 см не возрастает. Гребнистость поля после прохода орудия 3,5-6,5 см. |  |  |

| Производительность | Производительность за час основного времени составила 2,17 –3,29 га. Производительность за час эксплуатационного времени составила 1,65-2,45 га. Расход топлива составил 5,2-7,3 кг/га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Культиватор КПЭ-3,8В удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 20 км/ч, дорожный просвет – 300 мм. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата. |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: |  | Яннюк А.Н. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол № 12-21-02 (1020112) ##### от 30 октября 2002 года |