Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-21-2006 (4060342)

Жатки валковой  ЖН-6Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Нива» | г. Назарово, Красноярский край |

Жатка валковая ЖН-6Б

| Назначение | предназначена для скашивания и укладки в валок зерновых колосовых и крупяных культур при раздельном способе уборки. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - рабочая ширина захвата, м | 5,65-5,9 |
| - рабочая скорость движения, км/ч | 5,8-7,83 |
| - высота среза, см | 15 |
| - потери за жаткой, % | 0,5 |
| Характеристика валка, см: |  |
| - толщина | 9,5-10,5 |
| - высота | 20,5-21,0 |
| - ширина | 116 |
| -просвет между почвой и валком | 10,5-11,0 |
| Производительность | 4,46 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: комбайн | стандартная на наклонную камеру или специальную навеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой комбайна |
| - настройка рабочих органов | высота среза – перестановкой копирующих башмаков, частота вращения - гидрофицированным вариатором мотовило по вертикали - гидроцилиндром, по горизонтали - перемещением вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,33 чел.-ч |
| Агрегатирование | самоходные комбайны «Нива», «Енисей» |
| Потребляемая мощность | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,17 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

(дается конструктивное описание машины – тип, устройство, рабочие органы, способы регулирования и т.д.)

Жатка навесная навешивается на наклонную камеру комбайна или на специальную навеску.

Состоит из платформы, режущего аппарата, мотовила, полотняно-планчатого транспортера, привода рабочих органов и гидравлической системы жатки.

Регулировка высоты среза осуществляется перестановкой копирующих  башмаков. Перемещение мотовила по вертикали с помощью гидроцилиндров, а по горизонтали вручную. Частота вращения мотовила регулируется гидрофицированным  вариатором.

Технологический процесс работы жатки валковой ЖН-6Б осуществляется  следующим образом. При движении жатки по полю эксцентриковое  мотовило поднимает и подводит стебли растений к режущему аппарату, поддерживает их в момент среза и  укладывает после среза на полотняно-планчатый транспортер. Срезанные стебли перемещаются  транспортером и укладываются на стерню, образуя валок, где  они дозревают, после чего подбираются и обмолачиваются  комбайном с подборщиком.

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |
| - в рабочем положении: |  |
| - длина | 10790 |
| - ширина | 6350 |
| - высота | 3990 |
| - в транспортном положении |  |
| - длина | 16860 |
| - ширина | 3490 |
| - высота | 3990 |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Высота среза, см | 10-17,5 (при копировании) |
| Масса, кг | 1140 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,8-7,83 |

Результаты испытаний

Качество работы Показатели качества работы жатки определялись на двух рабочих скоростях движения. Данные свидетельствуют о том, что при скорости 5,8 км/ч получена высота среза 14,5 см, при коэффициенте вариации 13,51 %, ширина захвата 5,7 м, общие потери составили 0,49 %, что соответствует требованиям ТУ (по ТУ не более 0,5%). При повышении скорости 7,66 км/ч, высота среза увеличилась до 18,0 см, коэффициент вариации до 16,11%. Незначительно увеличились общие потери и составили 0,5 %, так как масса сухая, полной (100%) спелости, происходило частичное обмолачивание и обивание колосьев и зерна. Потери не срезанными колосьями отсутствовали. Характеристика валка на обоих опытах примерно одинаковая и соответствует требованиям ТУ. Таким образом. по показателям качества выполнения технологического процесса жатка соответствует требованиям ТУ.

Производительность Жатка испытывалась на скашивании пшеницы в валок. Производительность за час основного времени составила 4,46 га при скорости движения 7,83 км/ч и ширине захвата 5,7 м. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Производительность за час сменного времени составила 3,35 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,3 кг/га.

Безопасность движения Жатка валковая ЖН-6Б удовлетворительно приспособлена к движению в агрегате с самоходными зерноуборочными комбайнами «Нива» и «Енисей». Жатка имеет транспортную тележку, которая агрегатируется комбайном. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 400 мм.

Техническое обслуживание Предусмотрено четыре вида технического обслуживания: ежесменное техническое обслуживание, первое техническое обслуживание, техническое обслуживание при постановке на длительное хранение и техническое обслуживание при снятии с хранения. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,17 чел.-ч, ТО-1 – 0,22 чел.-ч, ТО при постановке на длительное хранение – 2,0 чел.-ч.

Заключение по результатам испытаний

| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требую изменения конструкции: - обрыв по сварке рычага копирующего башмака из-за некачественной сварки. Жатку валковую навесную ЖН-6Б поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| --- | --- |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: | Пфайф Д.А. |
| Источник информации: | протокол испытаний № 12-21-2006 (4060342) от 20 ноября 2006 года |