Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 21 - 2011 (4060212)

ПЛАТФОРМЫ

ДЛЯ ПОДБОРЩИКА МСМ 081.08.01.000-21-01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Морозовсксельмаш» | 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул.К. Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Платформа для подборщика МСМ 081.08.01.000-21-01 |  |
| Назначение | Предназначена для подбора валков зерновых колосовых, зернобобовых крупяных культур и риса |
| #### Качество работы: |  |
| -суммарные потери зерна при подборе валков, % | 0,41-0,47 |
| Производительность | 27,65 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - способ агрегатирования | Навешивается на наклонную камеру комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидросистемой комбайна |
| - настройка рабочих органов | С помощью гидравлики и вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,02 чел.-ч |
| Агрегатирование | Комбайн РСМ-161 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,053 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Платформа навесная состоит из корпуса, опор, карданного вала, шнека и гидромотора. Корпус является основой, на нем смонтированы составные части платформы. На задней стенке корпуса и на его боковинах справа и слева имеются опоры для установки платформы на площадке при монтаже, ремонте и хранении. Шнек представляет собой цилиндрический корпус (трубу) с приваренными на нем слева и справа спиральными витками. В средней части шнека установлен эксцентриковый пальчиковый механизм. Управление пальчиковым механизмом (величина зазоров между пальцами и днищем) осуществляется рукояткой при отпущенных гайках. Привод шнека осуществляется цепной передачей через устройство предохранительное. Обеспечение подачи хлебной массы от шнека к транспортеру наклонной камеры обеспечивается оптимальным зазором между витками шнека и днищем корпуса платформы, который регулируется слева и справа путем перемещения плит. Гидромотор служит для привода и регулировки частоты вращения ведущего вала транспортера подборщика при помощи клиноременной передачи. Карданный вал служит для привода шнека платформы при помощи цепной передачи |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры платформы, мм в рабочем положении - длина - ширина - высота |  | 1435 5135 1300 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 4,95 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 8,7 |
| Масса платформы, кг |  | 570 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы платформы с подборщиком в агрегате с комбайном РСМ-161определялись на подборе сдвоенных валков пшеницы, сформированных жаткой ЖХТ-9-18 с шириной захвата 17,2 м. При этом получены следующие результаты испытаний - при скорости движения от 7,46 км/ч до 9,61 км/ч суммарные потери зерна составили от 0,41% до 0,47%, что соответствует требованиям ТУ (не более 0,5%), в основном свободным зерном - 0,4% |  |
| Производительность | Платформа с подборщиком в агрегате с комбайном РСМ-161 использовалась на подборе сдвоенных валков пшеницы при рабочей скорости движения 8,7 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 18,61 т. Расход топлива составил 2,1 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |
| Безопасность движения | Ширина платформы в агрегате с комбайном РСМ-161 в транспортном положении не соответствует требованиям к транспортированию. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью комбайна и допускается до 20 км/ч, дорожный просвет - 435 мм. |  |
| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: - ежесменное - периодическое - сезонное. Трудоемкость ЕТО – 0,053 чел.-ч, ТО-1-0,21 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское, ул. Улыбина ,10. |
| Испытания провел: | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: | Протокол № 12-21-2011 (4060212) от 23 ноября 2011 года |