Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-22-00 (1130162)

Комбайна прицепного кормоуборочного «Енисей-720 (КПК-720)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО “Красноярский завод комбайнов” | 660049, г.Красноярск, ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн прицепной кормоуборочный «Енисей-720» (КПК-720) |  |  |
| Назначение | Предназначен для скашивания травы и силосуемых культур и подбора подвяленной массы из валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство. |  |
| Качество работы : |  |  |
| пропускная способность, кг/с высота среза, см качество измельчения, % (содержание частиц до 30 мм) средневзвешенный размер частиц, мм потери общие, % |  | до 7,6 5,5…6,6 до 83 17,2…18,1 до 1,6 |
| Производительность |  | до 16 т за час основного времени при урожайности 7,1 т/га |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | перестановкой фиксирующих пальцев, звездочек и винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,18 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4 с частотой вращения ВОМ 1000 мин-1 |
| ##### Потребляемая мощность |  | до 42,4 кВт |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | 0,35 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн «Енисей-720» агрегатируется с тракторами класса 1,4, имеющие частоту вращения ВОМ 1000 мин-1. Состоит из следующих основных частиц: рамы, питающе-измельчающего аппарата, жатки для уборки трав, механизма вывешивания жатки, маслопровода, сницы, привода рабочих органов, гидросистемы, ходовых колес. Жатка для уборки трав имеет режущий аппарат роторного типа. На измельчающем барабане установлены ножи по спиральной образующей с определенным шагом. «Енисей-720» имеет следующие регулировки: - производительность регулируется поступательной скоростью агрегата; - длина резки изменяется перестановкой звездочек на контрприводе; - высота среза регулируется положением опорных башмаков жатки; - давление опорных башмаков на почву регулируется механизмом вывешивания жатки. Технологический процесс осуществляется следующим образом: при поступательном движении агрегата происходит срезание зеленой массы ножами роторов, затем скошенная масса перемещается шнеком в питающее устройство, которое подает массу к измельчающему барабану, затем измельченная масса по массопроводу подается в транспортное средство. Равномерность распределения измельченной массы в транспортном средстве осуществляется поворотом массопровода и изменением угла наклона направляющего козырька.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 4890 |
| ширина | 5430 |
| ##### высота | 4010 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,4 |
| ##### Высота среза, см | 5,5…6,6 |
| ##### Масса, кг | 2450 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна «Енисей-720» проводились на уборке кормосмеси (ячмень, овес, рожь с разными сроками посева с урожайностью массы до 11,3 т/га. На уборке зеленой массы комбайн надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную длину резки и высоту среза при величине отклонений, удовлетворяющим требованиям ТЗ. Качество измельчения массы составляет 85,5% (количество частиц массы размером до 30 мм) по ТЗ – не менее 80%. Средневзвешенный размер частиц составляет 17,2…18,01 мм. Высота среза растений колеблется в пределах 5,5…6,6 см, что соответствует ТЗ. Потери не превышают 1,6% (по ТЗ – не более 2%). |
| Производительность | Комбайн использовался на уборке кормосмеси с урожайностью 7,1 т/га с рабочей скоростью 9,5 км/ч. При этом получена производительность 16 т за час основного времени. Расход топлива составил 0,7 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса получен 1,0. |
| Безопасность движения | Комбайн «Енисей-720» удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-80. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 235 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,35 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы по эксплуатации и обслуживанию комбайна. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн прицепной кормоуборочный «Енисей-720» обеспечивает выполнение технологического процесса на уборке кормосмеси с показателями, отвечающими требований ТЗ. Надежность комбайна удовлетворительна. Наработка на отказ 50 ч при нормативе 50 ч. Рекомендуется поставить на производства. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 646811, Омская обл., Таврический р-он, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-22-00 (1130162) ##### от 4 декабря 2000 года |