Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-23-00 (2030011)

Прицепа тракторного самосвального 2-ПТС-4 модели 887Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО “Механический завод “Калачинский” | 646920, Омская обл., г.Калачинск, ул.Заводская, 5 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Прицеп тракторный самосвальный «2-ПТС-4 модели 887Б |  |  |  |  |
| Назначение | ## Предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| потери груза, % |  |  |  | 0 |
| полнота разгрузки, % |  |  |  | 100 |
| Производительность |  |  |  | до 29,58 т за час основного времени; до 103,51 ткм за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | рабочее положение является транспортным |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | - |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  |  | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование |  |  |  | класса 14 кН МТЗ-80 |
| ##### Потребляемая мощность |  |  |  | не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  |  | 0,15 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Прицеп состоит из шасси, платформы и надставных бортов. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 6250 |
| ширина |  |  |  | 2500 |
| высота |  |  |  | 2500 |
| ##### Грузоподъемность, т |  |  |  | 4 |
| ##### Масса, кг |  |  |  | 1770 |
| Вместимость кузова, м3 |  |  |  | 5 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч: |  |  |  |  |
| ##### а) с грузом |  |  |  | 26,6 |
| ##### б) без груза |  |  |  | 33,02 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Испытания прицепа проводились на перевозке грунта. На данном виде работ прицеп надежно обеспечивает технологический процесс. Полнота разгрузки 100%. |  |  |
| Производительность |  | Прицеп использовался на перевозке грунта на расстоянии 3,5 км в полевых условиях. При этом получена производительность за час основного времени 29,58 т или 103,51 ткм при удельном расходе топлива соответственно 1,6 кг/т и 0,5 кг/ткм. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. |  |  |
| ### Безопасность движения |  | Прицеп приспособлен к движению по дорогам общей сети. Имеется световая сигнализация, рабочие и стояночные тормоза. Транспортная скорость - 33,02 км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено три вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного Т составила 0,15 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Прицеп тракторный самосвальный 2-ПТС-4 модели 887Б обеспечивает выполнение технологического процесса с показателями удовлетворяющими ТУ. Надежность машины хорошая. Наработка на отказ составила 500 ч при нормативе 300 ч. Рекомендуется сохранить в производстве. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | Сибирской государственной зональной машиноиспы-тательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  |  | Морозов В.Н. |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний № 12-23-00 (2030011) ##### от 7 декабря 2000 года |  |