Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

| Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция Протокол испытаний № 12-23-01(1060192) |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая прицепная унифицированная ЖВПУ-6 |  |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Назаровский завод сельскохозяйственного машиностроения» | 662200, г. Назарово, Красноярского края |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ## Жатка валковая прицепная унифицированная ЖВПУ-6 |  |
| ##### Назначение | Предназначена для скашивания и укладки в валок зерновых культур при раздельном способе уборки. |
| Качество работы : |  |
| - высота среза, см | 8-50 |
| - ширина захвата, м: |  |
| а) конструкционная | 5,74 |
| б) рабочая | 5,65 |
| - потери за жаткой, % | 1,49 |
| Производительность | 4,28 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска ( присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический и механический |
| - настройка рабочих органов | гидравлическая и ручная механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,33 чел.-ч |
| ##### Агрегатирование | тракторы класса 14 кН, МТЗ-80 |
| ##### Потребляемая мощность | 16,6-19,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,17 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | безопасно |

### Описание конструкции машины

Жатка прицепная ЖВПУ-6 состоит из платформы, мотовила, транспортеров, гидросистемы, привода жатки, режущего аппарата и ходовой части. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора. Регулировка высоты среза производится при помощи гидросистемы. Регулировка мотовила: а) по горизонтали осуществляется вручную перемещением ползунов по поддержкам; б) по вертикали с помощью гидросистемы. Регулировка угла наклона граблин осуществляется перестановкой крепления ушка механизма наклона граблин к сектору ползуна. Регулировка частоты вращения мотовила осуществляется гидросистемой. Регулировка режущего аппарат – вручную.

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 7220 |
| - ширина | 8250 |
| - высота | 2480 |
| ##### в транспортном положении: |  |
| ##### - длина | 12600 |
| ##### - ширина | 3150 |
| ##### - высота | 2480 |
| Ширина захвата жатки, м | 5,74 |
| ##### Высота среза, см | 8-50 |
| ##### Масса, кг | 1760 |
| ##### Рабочая скорость, м/ч | 7,58 |

| ### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы: | Жатка ЖВПУ-6 по качеству работы удовлетворяет требованиям ТЗ на скашивании овса при прямостоящем стеблестое на скорости 4,8-7,6 км/ч при потерях 0,47-0,5% (по ТУ – 0,5%) и на скашивании пшеницы при полеглости 20% на скорости 4,9-7,7 км/ч при потерях 1,43-1,50 (по ТУ – 1,5%). Жатка ЖВПУ- вписывается в технологию при раздельном способе уборки зерновых. |
| ###### Производительность | При скашивании пшеницы производительность за час основного времени составила 4,28 га при рабочей скорости 7,58 км/ч и ширине захвата 5,65 м (по ТУ – 4,6 га/ч при скорости 7,5 км/ч и ширине захвата 5,7 м). Удельный расход топлива составил 2,6 кг/га. |
| Безопасность движения | Жатка ЖВПУ-6 удовлетворительно приспособлена к движению в агрегате с трактором МТЗ-80 по дорогам общей сети. Транспортная скорость составляет 15 км/ч, дорожный просвет – 300 мм. Оборудована световозвращетелями. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено четыре вида ТО. Трудоемкость ежесменного технического обслуживания – 0,17 чел.-ч, ТО при обкатке – 1,5 чел.-ч, периодического – 0,8 чел.-ч и сезонного – 4,05 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации содержит все необходимые сведения в достаточном объеме по эксплуатации и техническому обслуживанию машины. |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел : | Морозов В.Н. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 12-23-01 (1060192) от 05.12.01 года. |