Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-24-2000 (2030041)

Прицепа тракторного самосвального модели ОЗТП-8572

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| ОАО “Ишимский машиностроительный завод” |  | 627400, г.Ишим Тюменской области ул.Ленина, 81 |
| Результаты испытаний (краткие) ##### Прицеп тракторный самосвальный модели ОЗТП-8572 |  |  |
| Назначение | Предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях, изготавливаемых для нужд народного хозяйства |  |
| Качество работы : |  |  |
| # Потери груза, % Полнота груза, % |  | 0,3 100 |
| Производительность |  | 192,41…314,61 ткм за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | стандартная на гидрокрюк трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,05 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | трактора кл. 3; 5 |
| ##### Потребляемая мощность |  | не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного |  | 0,05 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Прицеп ОЗТП-8572 трехосный с двумя платформами. Оборудован гидравлическим опрокидывющим устройством для разгрузки платформ на боковые стороны. Имеется рабочая и стояночная тормозные системы, система электрооборудования |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 9990 |
| - ширина | 2500 |
| ##### - высота с основными сплошными ##### бортами | 2490 |
| ##### Дорожный просвет, мм | 320 |
| Грузоподъемность, кг | 13000 |
| ##### Масса, кг | 6440 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 30,5 |
| Время подъема кузова с полезной нагрузкой, с | 20 |
| ##### Время опускания порожнего кузова, с | 36 |
| ##### Погрузочная высота, мм | 3200 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество выполнения технологического процесса перевозки народнохозяйственных грузов хорошее. Полнота разгрузки на всех видах грузов составила 100%. Потери груза до 0,3 % удовлетворяет техническим требованиям. Вписывается в технологию перевозки сельскохозяйственных грузов. |
| Производительность | Производительность прицепа тракторного самосвального ОЗТП-8572 в агрегате с трактором К-701 на перевозке грунта и зеленой массы и составила 314,61…192,41 ткм за час основного времени. Удельный расход топлива за время сменной работы на перевозке зеленой массы и грунта составила 0,2 … 0,3 кг/ткм |
| Безопасность движения | Прицеп в агрегате с тракторами класса 3 и 5 удовлетворяет требованиям безопасности при движении по дорогам общей сети. Прицеп оборудован наружной сигнализацией согласно требований нормативной документации. Прицеп оборудован однопроводной пневматической тормозной системой. Транспортная скорость до 30,5 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,05 чел-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в достаточной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный модели ОЗТП-8572 соответствует требованиям технических условий и нормативной документации. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской МИС 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Завараев А.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-24-2000 (2030041) ##### от 5декабря 2000 года |