Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-24-2007 (1030072)

Машины почвообрабатывающей посевной МПП-3 «Чародейка»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПО «Экспериментальный завод» | 623750, г. Реж, Свердловской обл., у. Объездная, 5 А/я 93 |

Результаты испытаний (краткие)

Машина почвообрабатывающая посевная МПП-3 «Чародейка»

| Назначение | Предназначена для обработки почвы с мульчированием поверхностного слоя растительными остатками с одновременным посевом зерновых и зернобобовых (с размером зерен 1-10 мм) культур с полосным распределением семян. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - рабочая ширина захвата, м | 2,97 |
| - глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм | 60 |
| - высевающая способность сеялки, кг/га (пшеница) | 14-378 |
| - неравномерность высева между семяпроводами, % | 5,48-7,1 |
| - неустойчивость общего высева, % | 3,0-3,24 |
| - ширина засеваемой ленты, см | 9-10 |
| - подрезание сорных растений, % | 100 |
| - гребнистость поверхности почвы, см | 2,96-3,0 |
| - сохранение стерни, % | 71-72 |
| Производительность | 4,16-4,22 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) | Стандартная на 3-х точечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | Винтовой механизм опорных колес и перестановкой опорных пальцев прикатывающих катков |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,45 чел.-ч |
| Агрегатирование | Трактор кл. 3 Т-150К |
| Потребляемая мощность | 80,1-83,3 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,2 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина почвообрабатывающая, посевная, навесная навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора и представляет собой комбинированный агрегат, состоящий из почвообрабатывающей части и посевной с пневматическим высевом. Глубина хода рабочих органов (вырезных дисков) устанавливается перемещением опорных колес винтовым механизмом и перестановкой упорных пальцев прикатывающих катков. Изменение нормы высева осуществляется при помощи винта изменением длины рабочей части катушки. Технологический процесс осуществляется следующим образом: при поступательном движении семена через наконечники семяпроводов рассеиваются по поверхности обрабатываемого поля и заделываются в почву при помощи рабочих органов, после чего происходит прикатывание и разравнивание, обеспечивающее оптимальное засыпание семян почвой. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 4300 |
| - ширина |  | 3200 |
| - высота |  | 2700 |
| Ширина захвата, м |  | 2,97 |
| Глубина посева, мм |  | 40-100 |
| Масса, кг |  | 2790 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 13,8-14,2 |
| Вместимость емкости, м3 |  | 0,75 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания машины проведены на посеве пшеницы и овса. Условия проведения испытаний соответствовали назначению машины. Глубина посева составила 60 мм (по ТУ до 100 мм), не заделанные в почву семена отсутствуют, ширина посевной ленты составила 9-10 см, подрезание сорных растений – 100%, при посеве наблюдалось уменьшение эрозионно-опасных частиц почвы, высота гребней составила 2,96-3,0 см (по ТУ не более 3 см). |  |
| Производительность | Производительность за час сменного времени на посеве пшеницы и овса соответственно получена 2,8 и 2,78 га с удельным расходом топлива 7,0 и 6,8 кг/га соответственно. Коэффициент надежности технологического процесса на посеве пшеницы составил 0,952, а на посеве овса равен 1,0. |  |

| Безопасность движения | Машина удовлетворительно приспособлена к движению с трактором Т-150К, транспортная скорость до 20 км/ч, ширина агрегата в транспортном положении составляет 3200 мм. Дорожный просвет – 450 мм. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация по эксплуатации и техническому обслуживанию машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности: по минимальной глубине посева, наработке на отказ, удельной суммарной оперативной трудоемкости ТО, требованиям ГОСТ 12.2.111-85 по четырем пунктам. Изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: |  | Морозов В.Н. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-24-2007 (1030072) от 22 ноября 2007 года |