Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-26-2007 (1030082)

Машины почвообрабатывающей посевной МПП-6 «Чародейка»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПО «Экспериментальный завод» | 623750, г.Реж Свердловской обл., ул. Объездная, 5 А/я 93 |

Результаты испытаний (краткие)

Машина почвообрабатывающая посевная МПП-6 «Чародейка»

| Назначение | Предназначена для обработки почвы с мульчированием поверхностного слоя растительными остатками с одновременным посевом зерновых и зернобобовых (с размером зерен 1-10 мм) с полосным распределением семян. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - рабочая ширина захвата, м | 5,96 |
| - глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм | 60 |
| - высевающая способность сеялки, кг/га (пшеница) | 16-360 |
| - неравномерность высева между семяпроводами, % | 9,1-9,8 |
| - неустойчивость общего высева, % | 3,04-3,24 |
| - ширина засеваемой ленты, см | 10 |
| - подрезание сорных растений, % | 100 |
| - гребнистость поверхности почвы, см | 2,5 |
| - сохранение стерни, % | 72 |
| Производительность | 8,33 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатировния) | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | Винтовой механизм опорных колес и перестановкой опорных пальцев прикатывающих катков |
| - время подготовки машины к работе | 0,57 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тр. кл. 5 К-701 |
| Потребляемая мощность | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,4 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина почвообрабатывающая посевная прицепная представляет собой комбинированный агрегат, состоящий из почвообрабатывающей части и посевной с пневматическим высевом. Глубина хода рабочих органов (вырезных дисков) устанавливается перемещением опорных колес винтовым механизмом и перестановкой упорных пальцев прикатывающих катков. Изменение нормы высева осуществляется при помощи винта изменением длины рабочей части катушки. Технологический процесс осуществляется следующим образом: при поступательном движении семена через наконечники семяпроводов рассеиваются по поверхности обрабатываемого поля и заделываются в почву при помощи рабочих органов, после чего происходит прикатывание и разравнивание, обеспечивающее оптимальное засыпание семян почвой. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 6700 |
| - ширина |  | 6100 |
| - высота |  | 3800 |
| Ширина захвата, м |  | 5,96 |
| Глубина посева, мм |  | 50-100 |
| Масса машины, кг |  | 5500 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 14 |
| Ёмкость бункера для семян, дм3 |  | 2000 |
| Количество семявысевающих аппаратов, шт. |  | 2 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания машины проведены на посеве озимой пшеницы. Условия проведения испытаний соответствовали назначению машины. Глубина посева составила 60 мм ( по ТУ – до 100 мм), не заделанные в семена отсутствуют, ширина засеваемой ленты составила 10 см, подрезание сорных растений – 100%, при посеве наблюдалось уменьшение эрозионно-опасных частиц почвы, высота гребней составила 2,5 см (по ТУ – не более 3 см). |  |
| Производительность | Производительность за час сменного времени на посеве озимой пшеницы получена 5,07 га. Расход топлива составил 5,7 кг/га. |  |

| Безопасность движения | Машина удовлетворительно приспособлена к движению с трактором К-701, транспортная скорость – до 20 км/ч, ширина агрегата в транспортном положении составляет 3100 мм, а высота – 4110 мм. Дорожный просвет – 310 мм. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,4 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложена информация по эксплуатации и техническому обслуживанию машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности: по удельной суммарной оперативной трудоемкости ТО, надежности технологического процесса, требованиям ГОСТ 12.2.111-85 по четырем пунктам. Изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провёл: |  | Морозов В.Н. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-26-2007 (1030082) от 27 ноября 2007 года |