Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-27-00 (2030081)

Полуприцепа тракторного самосвального модели 9588

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Ишимский машиностроительный завод” | 627400, г.Ишим Тюменская обл., ул.Ленина, 81 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Полуприцеп тракторный самосвальный модели 9588 |  |  |
| Назначение | ##### Предназначен для перевозки насыпных и навалочных стро-ительных и других грузов в условиях сельскохозяйственного производства |  |
| ## Качество работы |  |  |
| потери груза, % полнота разгрузки, % |  | 0 100 |
| Производительность |  | 67,32-70,13 ткм за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | стандартная на гидрокрюк трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,09 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | трактора класса 0,9-1,4 |
| ##### Потребляемая мощность |  | не определялась |
| ##### Трудоемкость ежемесменного ТО |  | 0,19 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Полуприцеп состоит из сварной рамы, из гнутых профилей с поперечинами. К раме приварено дышло с тягово-сцепным устройством. Подвеска независимая состоит из оси, жестко закрепленной на кронштейнах рамы при помощи стремянок. Платформа металлическая, сварная. Боковые и передний борта жестко закреплены на основании платформы, задний борт откидывается вверх через систему рычагов. Опрокидывающий механизм с гидравлическим приводом разгружает платформу полуприцепа назад. Регулировки и настройки на технологический процесс перевозки грузов не требуется.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 5350 |
| ширина | 2300 |
| высота | 1800 |
| ##### Дорожный просвет, мм | 320 |
| Грузоподъемность, кг | 4000-4800 |
| ##### Масса, кг | 1240 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 15,83-15,99 |
| Время подъема кузова с полезной нагрузкой, с | 20 |
| ##### Время опускания порожнего кузова, с | 45 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество выполнения технологического процесса перевозки народнохозяйственных грузов хорошее. Полнота разгрузки на всех видах грузов составила 100%. Потерь груза не отмечено. Вписывается в технологию перевозки сельскохозяйственных грузов. |
| Производительность | Производительность полуприцепа тракторного самосвального модели 9588 в агрегате с трактором МТЗ-80 на перевозке зерна и грунта составила 67,32-70,13 ткм за час основного времени. Удельный расход топлива за время сменной работы на перевозке зерна и грунта составил 0,2-0,4 кг/ткм. |
| Безопасность движения | Полуприцеп в агрегате с тракторами класса 0,9-1,4 удовлетворяет требованиям безопасности при передвижении по дорогам общей сети. Полуприцеп оборудован наружной сигнализацией согласно требований нормативной документации. Полуприцеп оборудован однопроводной пневматической тормозной системой. Транспортная скорость – до 20,67 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,19 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный модели 9588 соответствует требованиям технических условий и нормативной документации. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской МИС, 646811, Омская область Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Завараев А.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 12-27-2000 (2030081) ##### от 20 декабря 2000 года |