Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-27-2006 (1020272)

Культиватора «Степняк-10»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Омскагромаш» | 644012, г.Омск, пр.Королева, 32 |

Культиватор «Степняк-10»

| Назначение | Предназначен для основной, предпосевной и паровой обработки почвы на глубину от 8 до 18 см |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - глубина обработки, см | 12-13 |
| - гребнистость поверхности почвы, см | 2,0-5,0 |
| - сохранение стерни, % | 62 |
| - крошение почвы, %, размер фракции до 25 мм | 61,64-74,91 |
| - подрезание сорных растений, % | 100 |
| Производительность | 9,7-10,49 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| -навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механический, перемещением фиксаторов в гребенках опорных катков и колес |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 5 и выше, К-701, К-744 |
| Потребляемая мощность | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,42 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор полуприцепной состоит из рамы центральной секции, двух рам боковых секций, прицепного устройства, транспортных и опорных колес, опорных катков, пластинчатых катков рабочих органов и гидросистемы.

Рабочий орган культиватора состоит из: стойки, лапы, основного и срезного болтов. Перемещением фиксаторов в гребенках опорных катков и колес устанавливается глубина обработки (перемещение на одно отверстие вдоль гребенки изменяет глубину обработки на 2 см).

Технологический процесс осуществляется следующим образом: в начале гона транспортные колеса с помощью гидроцилиндров поднимаются над секциями культиватора, с началом движения агрегата рабочие органы под действием веса культиватора заглубляются в почву. Лапы, перемещаясь, рыхлят и подрезают слой почвы на заданную глубину обработки. Опорные катки прикатывают и выравнивают почву, вычесывают сорняки, пластинчатые катки образуют мелкокомковатую структуру почвы, выравнивают рельеф, выбрасывают сорняк.

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм |  |
| в рабочем положении |  |
| - длина | 5800 |
| - ширина | 10011 |
| - высота | 1800 |
| в транспортном положении |  |
| - длина | 5800 |
| - ширина | 5860 |
| - высота | 3520 |
| Ширина захвата, м | 10,14 |
| Глубина обработки, см | 8-18 |
| Масса, кг | 6400 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 |

Результаты испытаний

Качество работы Испытания культиватора проводились на обработке паров и осенней обработке почвы после зерновых культур. На обоих фонах культиватор устойчиво выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину рыхления. Подрезание сорных растений – 100%. Увеличение эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см не происходит. Качество крошения почвы на обработке паров составило 74,91% и на осенней обработке стерневых полей - 61,64%. Гребнистость поверхности почвы на обработке паров составила 2,0 см, а на осенней обработке стерневых полей – 5,0 см (по ТЗ – не более 4 см).

Производительность Культиватор использовался на обработке паров и осенней обработке почвы после зерновых культур на глубину 12 и 13 см при рабочей скорости 9,7 и 10,7 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 6,93 и 7,31 га. Расход топлива на обработке паров составил 4,7 кг/га, на обработке стерни – 4,6 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1,0.

Безопасность движения Культиватор удовлетворительно приспособлен к движению с тракторами К-701, К-744. Транспортная скорость – до 20 км/ч. Дорожный просвет – 310 мм.

Техническое обслуживание Предусмотрено два вида – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,42 чел.-ч, сезонного – 2,0 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.

Заключение по результатам испытаний

Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения: 1. Недостаточное крошение почвы на осенней обработке стерневых полей – 61,64% вместо 80+10%. 2. Повышенная гребнистость поверхности почвы – 5 см вместо 4 см. Изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания.

| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| --- | --- |
| Испытания провёл: | Скрипа Г.Л. |
| Источник информации: | Протокол № 12-27-2006 (1020272) от 20 декабря 2006 года |