Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-27-2007 (4020422)

Агрегата почвообрабатывающего дискового АПД-7,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сисельмаш-Спецтехника» | 630108, г. Новосибирск ул. Станционная, 38 |

Результаты испытаний (краткие)

Агрегат почвообрабатывающий дисковой АПД-7,2

| Назначение | Предназначен для обработки почвы под посев яровых и озимых культур, ухода за парами, осенней обработки стерневых полей, разделки пластов после вспашки многолетних трав, измельчения пожнивных остатков. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | 7,98-10,0 |
| - глубина обработки, см | 6,0-12,0 |
| - крошение почвы, %, размер фракции, мм: до 25 включ. | 80,09-82,39 |
| - подрезание растительных остатков, % | 100 |
| - гребнистость поверхности поля, см | 2,0-4,0 |
| - заделка пожнивных остатков, % | 52,0-65,0 |
| -изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы, в слое 0-5 см, +% | -0,96-(-1,8) |
| Производительность | 5,87-7,1 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | Опорными колесами и прикатывающими катками |
| - время подготовки машины к работе | 0,1 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 4-5 (К-701) |
| Потребляемая мощность | До 136,9 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,106 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Недостаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агрегат АПД-7,2 – полуприцепной, содержит переднюю раму, среднюю и шарнирно присоединенные к ней боковые рамы, прицеп, опорные колеса и транспортные, гидросистему для выглубления рабочих органов и складывания агрегата в транспортное положение. На средней и боковых рамах закреплены последовательно секции сферических дисков и два ряда плоскорежущих лап и сдвоенные полосовые катки. При движении агрегата вырезные сферические диски измельчают пожнивные остатки и крошат верхний слой почвы. Плоскорежущие лапы подрезают сорную растительность и рыхлят нижележащий слой почвы. Двухрядные катки производят дополнительное крошение почвы и выравнивание поверхности поля. Высокая рабочая скорость агрегата обеспечивает равномерное рыхление почвы и заделку измельченной массы в обработанном слое. Установка дисков на индивидуальной стойке с углом атаки и направлению движения и углом наклона позволяет агрегату заглубляться на уплотненных почвах. Регулировка глубины обработки агрегата осуществляется опорными колесами и прикатывающими катками. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина |  | 7830 |
| - ширина |  | 7350 |
| - высота |  | 1630 |
| Ширина захвата, м |  | 7,1-7,19 |
| Масса машины, кг |  | 4250 |
| Глубина обработки, см |  | 5-12 |
| Количество сферических дисков, шт. |  | 19 |
| Диаметр сферических дисков, мм |  | 650 |
| Количество рыхлительных рабочих органов, шт. |  | 19 |
| Ширина захвата рыхлительного рабочего органа, мм |  | 410 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания агрегата проводились на осенней обработке почвы после зерновых, обработке почвы после убранных на силос пропашных культур, обработке паров, разделке пластов многолетних трав после отвальной вспашки и на предпосевной обработке почвы. Качество выполнения технологического процесса, в основном, соответствует требованиям ТУ и СТО АИСТ 10 4.6-2003. Глубина обработки на всех фонах соответствует требования ТУ (5-12 см) и составила от 6 до 11,5 см. При определении качества крошения почвы получено содержание комков до 25 мм от 80,09 до 82,39%, что соответствует ТУ (не менее 80%). Гребнистость поверхности почвы на всех фонах соответствует ТУ (не более 4 см) и составила 2-4 см. Сохранение стерни составило 47,0% на осенней обработке почвы и 57,0% на предпосевной обработке почвы, что не соответствует требованиям СТО АИСТ 10 4.6-2003 (60+10%). На обработке почвы после пропашных культур заделка пожнивных остатков составила 65,0%, что не соответствует требованиям СТО АИСТ 10.4.6-2003 (95+5%). Увеличение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см не проходит. На разделке пластов многолетних трав после отвальной вспашки технический процесс агрегатом АПД-7,2 не выполнялся. Происходило забивание почвой и растительными остатками пространства между сферическими дисками и рыхлительными рабочими органами. |  |
| Производительность | Агрегат использовался на обработке почвы после кукурузы, осенней обработке стерневого поля, обработке парового поля и на предпосевной обработке почвы при рабочей скорости 7,98; 8,24; 9,3 и 10,0 км/ч и ширине захвата 7,19; 7,13; 7,1 и 7,1 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 4,26; 4,36; 4,91 и 5,34 га. Расход топлива составил 7,5; 7,6; 6,3 и 5,2 кг/га. На осенней обработке стерневых полей происходило забивание почвой и пожнивными остатками катков в местах установки дополнительных колец, что снизило коэффициент надежности технологического процесса до 0,997 (по ТУ не менее 0,98). |  |
| Безопасность движения | Агрегат по ширине превышает габарит трактора К-701 и оборудован спереди световозвращателями белого, а сзади красного цвета. Транспортная скорость - 20 км/ч. Дорожный просвет - 320 мм. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,106 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности: - надписи по технике безопасности на табличке выполнены нечетко, прочитать невозможно; - места смазки не обозначены; - забивание рабочих органов на разделке пластов многолетних трав после отвальной вспашки; - масса агрегата не соответствует требованиям ТУ, составила 4250 кг (по ТУ – 4200 кг); - некачественная сварка отдельных узлов агрегата; - коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,962 (по ТУ – не менее 0,98). Изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское |
| Испытания провёл: | Катбин Б.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-27-2007 (4020422) от 10 декабря 2007 года |