Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-28-2007 (4060192)

Жатки навесной валковой ЖН-9Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Нива» | 662200, г. Назарово Красноярский край, мкр. Промышленный узел, влад. 10, стр. 53 |

Результаты испытаний (краткие)

Жатка навесная валковая ЖН-9Б

| Назначение |  |  | Предназначена для скашивания и укладки стеблей зерновых культур в валок при раздельном способе уборки. |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество работы: |  |  |  |
| - высота среза средняя фактическая, см |  |  | 17,0 |
| - потери зерна за валковой жаткой, всего, % |  |  | 0,5 |
| - рабочая ширина захвата, м |  |  | 8,8 |
| - ширина валка, см |  |  | 118-158 |
| - толщина валка |  |  | 14,5-18,0 |
| Производительность |  |  | 6,89 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение)на комбайн (способ агрегатирования) |  |  | Навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой комбайна |
| - настройка рабочих органов |  |  | Гидроцилиндрами, клиноременным гидрофицированным вариатором |
| - время подготовки машины к работе |  |  | 0,22 чел.-ч |
| Агрегатирование |  |  | С самоходными комбайнами «Нива», «Енисей» |
| Потребляемая мощность |  |  | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | 0,41 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Жатка валковая навесная состоит из платформы, режущего аппарата, мотовила, полотняно-планчатого транспортера и гидравлической системы. Платформа жатки состоит из каркаса рамной конструкции, на которой установлены механизмы привода транспортеров, мотовила, режущего аппарата, механизма натяжения транспортеров и гидросистемы. Платформа жатки присоединяется к навеске при помощи скобы присоединительной и фиксируется с помощью фиксаторов. Режущий аппарат предназначен для скашивания хлебной массы и состоит из пальцевого бруса, подвижного ножа, механизма привода ножа планетарного типа и двойных штампованных пальцев. Нож секционный с болтовым креплением сегментов. Мотовило эксцентриковое предназначено для разделения и подъема стеблей убираемой культуры перед срезом, а затем подачи хлебной массы на транспортер. Частота вращения мотовила изменяется при помощи клиноременного гидрофицированного вариатора, управляемого из кабины комбайна. Полотняно-планчатый транспортер жатки предназначен для перемещения скошенной хлебной массы к выгрузному окну. Гидравлическая система жатки предназначена для выполнения следующих регулировок: - изменения частоты вращения мотовила; - перемещения мотовила по вертикали. Технологический процесс осуществляется следующим образом – при движении жатки по полю эксцентриковое мотовило поднимает и подводит стебли растений к режущему аппарату, поддерживает их в момент среза и укладывает после среза на полотняный транспортер. Срезанные стебли перемещаются транспортером и укладываются на стерню, образуя валок. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  | 3947 |  |
| - ширина |  | 9535 |  |
| - высота |  | 1700 |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 8,8 |  |
| Высота среза, см |  | 10-50 |  |
| Масса, кг |  | 2300 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7,5-7,8 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Испытания жатки навесной валковой проводились на скашивании и укладки в валок пшеницы. Условия проведения испытаний соответствовали назначению машины. Общие потери за жаткой составили 0,5% (по ТЗ – не более 0,5% при полеглости хлебостоя до 20%). Средняя фактическая высота среза составила 17,0 см. Характеристика валка: - толщина составила 14,5-18 см; - ширина – 118-158 см. Распределение зерна по ширине валка равномерное. |  |  |
| Производительность | На скашивании пшеницы в валок производительность за час сменного времени составила 4,86 га при скорости движения 7,8 км/ч и ширине захвата 8,8 м. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |  |

| Безопасность движения | Перевозка жатки по дорогам на небольшое расстояние осуществляется в транспортном положении с помощью прицепного устройства комбайна или трактора, на дальние расстояния – транспортным средством общего назначения. Транспортная скорость движения - 15 км/ч. Дорожный просвет - 400 мм. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,41 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и достаточной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Сибирская МИС рекомендует жатку навесную валковую ЖН-9Б поставить на производство. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское |
| Испытания провёл: |  | Скрипа Г.Л. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-28-2007 (4060192) от 11 декабря 2007 года |