Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-32-02 (1060172)

Жатка валковая прицепная унифицированная ЖВПУ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Назаровский машиностроительный завод» | Россия, 662200, Красноярский край, г.Назарово |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая прицепная унифицированная ЖВПУ-6 |  |
| Назначение | Предназначен для скашивания и укладки в валок зерновых культур при раздельном способе уборки |
| Качество работы : |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 7,4-11,0 |
| - высота среза, см | 19-29 |
| - ширина захвата, м | 5,5-5,76 |
| - потери за жаткой, % | 0,05-0,47 |
| - ширина валка, см | 103-140 |
| - просвет между почвой и валком, см | 14-28 |
| #### Производительность | 4,14 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная стандартная |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | вручную с использованием трактора |
| - настройка рабочих органов | гидравликой трактора и вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,07 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тр.класса 1,4; МТЗ-82 |
| ##### Потребляемая мощность | 520,8-27,8 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,17 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Жатка работает из платформы, ходовой части, мотовила, режущего аппарата, транспортеров, гидросистемы и привода. Привод рабочих органов жатки осуществляется от ВОМ трактора. Управляет жаткой тракторист из кабины трактора. Жатка имеет следующие технологические регулировки: - изменение высоты среза – гидравликой; - изменение высоты расположения мотовила – гидравликой; - изменение выноса мотовила – вручную; - изменение частоты вращения мотовила – вручную; - изменение угла наклона граблин мотовила – вручную. Технологический процесс работы жатки ЖВПУ-6 осуществляется следующим образом:по полю мотовило подводит к режущему аппарату порции стеблей, поддерживает их в момент среза и укладывает срезанные стебли на транспортеры, которые двигаясь навстречу друг другу сбрасывают их в выбросное окно, образуя непрерывный валок. |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| ## Габариты, мм, в рабочем положении: |  |  |
| ## - длина |  | ## 7670 |
| ## - ширина |  | ## 2620 |
| ## - высота |  | ## 2470 |
| ## в транспортном положении: |  |  |
| ## - длина |  | ## 12550 |
| ## - ширина |  | ## 4000 |
| ## - высота |  | ## 2470 |
| ## Ширина захвата, м |  | ## 5,5-5,76 |
| ## Высота среза, см |  | ## 19-29 |
| ## Масса, кг |  | 1880 |
| ## Дорожный просвет, мм |  | ## 300 |
| ## Рабочая скорость, км/ч |  | ## 7,4-11,0 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Испытание жатки проводились на косовице пшеницы при раздельном способе уборки на двух фонах при урожайности 10,5 и 26,4 ц/га. На обоих фонах жатка надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную высоту среза. Показатели качества соответствуют требованиям, приведенным в ТУ. |  |
| Производительность | Жатка использовалась на косовице пшеницы при урожайности 24,0 ц/га. При рабочей скорости 7,4 км/ч и ширине захвата 5,6 м, производительность за час сменного времени составила 2,87 га. Расход топлива составил 2,7 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |
| Безопасность движения | Жатка ЖВПУ-6 удовлетворительно приспособлена к движению с трактором МТЗ-82. Транспортная скорость до 15 км/ч. Дорожный просвет – 300 мм. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 3 вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,17 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в достаточной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Морозов В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол № 12-32-02 (1060172) ##### от 26 ноября 2002 года |