Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-33-02 (1020092)

Культиватор «Степняк»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Федеральное унитарное предприятие Опытное конструкторское бюро СибНИИСХоза | 644012, г.Омск, Проспект Королева, 32 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор «Степняк» |  |  |
| Назначение | Культиватор «Степняк» предназначен для обработки стерневых паров и предпосевной обработки почвы после высокостебельных пропашных культур и трав. Культиватор «Степняк» приспособлением «борона-каток», предназначенным для обработки полей с целью уничтожения сорняков, выравнивания микрорельефа поверхности поля с одновременным прикатыванием. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина обработки, средняя, см | 6,0 |  |
| Среднее квадратическое отклонение глубины обработки, +см | 1,81 |  |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |  |
| Сохранение стерни, % | 60 |  |
| #### Гребнистость поверхности поля (высота гребня), см | 6,0 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |
| размеры фракций, мм: |  |  |
| до 25 | 87,4 |  |
| свыше 25 до 50 | 8,82 |  |
| свыше 50 | 3,82 |  |
| #### Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см, +% | -0,46 |  |
| #### Производительность | 3,18-3,38 га в час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепной |  |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | С помощью гидросистемы трактора |  |
| - настройка рабочих органов | Ручная, регулировкой положения винтового упора |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,07 ч |  |
| Агрегатирование | С тракторами кл.3 ДТ-75, Т-150К |  |
| ##### Потребляемая мощность | 42-58 кВт |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,22 чел.-ч |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор состоит из следующих составных частей: рамы; прицепного устройства; рабочих органов «бороны-катка»; гидроцилиндра; пневматических опорных колес; трубы подъема; устройство для перевода «бороны-катка» в транспортное положение. На прямоугольную раму культиватора крепятся рабочие органы, труба подъема с колесами. К задней балке рамы крепятся кронштейны «бороны-катка». К переднему брусу рамы культиватора присоединено устройство прицепное, которое служит для соединения культиватора с трактором. С помощью гидравлического приспособления, культиватор переводится из транспортного положения в рабочее и наоборот. Винтовым упором для регулировки величины хода штока гидроцилиндра регулируется глубина обработки. При транспортировании и хранении культиватор фиксируется планкой. Приспособление «борона-каток» состоит из 2-х кронштейнов с подшипниковыми узлами, в которых зафиксирована цепь с зубьями. |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |
| # Показатели |  | # Численные значения |
| # Рабочие скорости, км/ч |  | # 7,8-10,2 |
| # Конструкционная ширина захвата, м |  | # 3,9 |
| # Рабочая ширина захвата, м |  | # 3,7 |
| # Количество персонал, обслуживающего агрегат, чел |  | 1 |
| # Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| # - длина |  | # 5860 |
| # - ширина |  | # 4260 |
| # - высота |  | # 940 |
| # Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |
| # в рабочем положении: |  |  |
| # - длина |  | # 11594 |
| # - ширина |  | # 4260 |
| # - высота |  |  |
| # в транспортном положении: |  |  |
| # - длина |  | # 11585 |
| # - ширина |  | # 4260 |
| # - высота |  | # 2945 |
| # Масса машины, кг |  | # 1100 |
| # в том числе «борона-каток» |  | # 160 |
| # Пределы регулирования рабочих органов: # - по глубине обработки, см |  | 5-14 |

| # Размер лапы рабочего органа, мм |  |  | # 410 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Количество рабочих органов |  |  | # 11 |
| # Результаты испытаний |  |  |  |
| # Качество работы | При обработке почвы культиватор «Степняк» проводит рыхление почвы на глубину 5-14 см. Отклонение средней глубины обработки от заданной составило +1,19-1,81 см и не соответствует АТТ (не более +1,0 см). Культиватор «Степняк» обеспечивает мелкокомковатое крошение почвы с содержанием 86,2-91,13% комков размером до 25 мм (не менее 80% по АТТ). Рабочие органы культиватора «Степняк» полностью подрезают сорные растения и после прохода орудия на поверхности поля остается 57-60% стерни. При этом происходит мульчирование верхнего слоя почвы. Содержание эрозионно-опасных частиц размером менее 1 мм в поверхностном слое почвы 0-5 см не возрастает. |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 3,18-3,38 га. Производительность за час эксплуатационного времени составила 2,2-2,31 га. Расход топлива составил 4,8-5,4 кг/га. |  |  |
| Безопасность движения | Культиватор «Степняк» удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 15 км/ч, дорожный просвет – 250 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,22 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  | Яннюк А.Н. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол № 12-33-02 (1020092) ##### от 27 ноября 2002 года |  |