Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-34-02 (1010093)

Вальцовая мельница   MURSKA-350S

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Региональный центр листообработки» | 620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вальцовая мельница MURSKA-350S |  |  |
| Назначение | Для сплющивания и дробления сухого, кислованного и прочего кормового зерна, а также подготовки его для силосования. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Характеристика средней толщины хлопьев, мм |  | 1,64-2,12 |
| Однородность плющеного продукта, % |  | 18,3-26,4 |
| Коэффициент абсорбции |  | 0,88-0,89 |
| # Производительность |  | 4,3-+4,9 т в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трак тор (способ агрегатирования) |  | Стационарная, навесная, трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспорт- ное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,15 ч |
| Агрегатирование |  | Трактора класса 1,4 МТЗ-80 |
| ##### Потребляемая мощность |  | 13,7 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Вальцовая мельница MURSKA-350S может быть изготовлена в двух исполнениях – с приводом от ВОМ трактора и с приводом от электродвигателя. Вальцо-вая мельница состоит из следующих узлов: рамы с плющильными вальцами, донным шнеком, бункера с решеткой и магнитоулавливателем, элеватора, электропривода, дозирующего устройства для подачи консерванта. Рабочими органами являются точечно-рифленые вальцы, вращающиеся с одинаковой скоростью. Изменение зазора между вальцами осуществляется вручную с помощью регулировочного устройства. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| ## Габаритные размеры машины, мм, |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина |  | 1280 |
| - ширина |  | 1650 |
| - высота |  | 3350 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина |  | 5140 |
| - ширина |  | 1910 |
| - высота |  | 4230 |
| ##### Частота вращения вальцов, мин-1 |  | 540 |
| ##### Зазор между вальцами, мм минимальный |  | 0,7 |
| Масса, кг с электродвигателем |  | 635 |
| ##### Объем бункера, л |  | 190 |
| ##### Диаметр вальцов, мм |  | 300 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Вальцовая мельница обеспечивает плющение при установленном зазоре между вальцами 0,7 мм и влажности зерна 22 %. При этом средняя толщина хлопьев составляет 1,82-2,12 мм с однородностью 21,1-24,5 %, коэффициент абсорбции 0,89. Количество целых зерен в плющенном продукте составило 2,6-2,5 %. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени с электроприводом составила 4,3 т при зазоре между вальцами 0,7 мм и влажности зерна 10 %. Удельный расход электроэнергии составил 2,6 кВт.ч/т. Производительность за час основного времени с приводом от ВОМ трактора при аналогичных условиях получена 4,9 т. Удельный расход топлива составил 0,54 кг/т. |  |
| Безопасность движения | Вальцовая мельница удовлетворительно приспособлена к агрегатированию с трактором МТЗ-80 и движению по дорогам общего пользования. Транспортная скорость до 20 км/ч.. |  |
| Техническое обслуживание | Установлено два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,08 чел.ч, удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,023чел.-ч/ч. |  |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях.. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол № 12-34-02 (1010093) ##### от 30 ноября 2002 года |