Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-35-02 (1010142)

Плуг чизельный  ПЧ-2,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО ЦК ТФПГ «Сибагромаш» | 658210, г. Рубцовск, ул. Красная, 100 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг чизельный ПЧ-2,5 |  |
| Назначение | Предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки вместо зяблевой и весенней пахоты, глубокого рыхления на склонах и паровых полях |
| Качество работы : |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,31 |
| Глубина обработки, средняя, см | 21,0 |
| Среднее квадратическое отклонение глубины обработки, + см | 1,3 |
| Крошение почвы, % |  |
| #### Размеры фракций, мм: |  |
| #### до 50 | 72,89 |
| #### свыше 50 | 27,11 |
| #### Гребнистость поверхности поля, см | 4,0 |
| #### Производительность | 1,78 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трак тор (способ агрегатирования) | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Ручная, регулировкой положения опорного колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,25 ч |
| Агрегатирование | Трактора класса 3,Т-150К |
| ##### Потребляемая мощность | 221,2 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,12 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Плуг чизельный навесной ПЧ-2,5 состоит из рамы, рабочих органов, навески, двух опорных колес с механизмами регулировки глубины обработки и двух опорных лап. Рама прямоугольной формы сварена из труб. К раме с помощью съемных кронштейнов и накладок крепятся рабочие органы. На раму также устанавливается навеска, механизмы опорных колес и опорные лапы. Рабочий орган состоит из стойки, долота и обтекателя. Долото сменное выдвижное имеет три положения установки. Глубина обработки регулируется винтовыми механизмами опорных колес. |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| ## Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 1600 |
| - ширина |  |  | 2440 |
| - высота |  |  | 1590 |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |
| - длина |  |  | 7395 |
| - ширина |  |  | 2440 |
| - высота |  |  | 2945 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| - длина |  |  | 7395 |
| - ширина |  |  | 2440 |
| - высота |  |  | 2945 |
| ##### Ширина захвата, м |  |  |  |
| ##### - конструкционная |  |  | 2,5 |
| ##### - рабочая |  |  | 2,31 |
| ##### Глубина обработки, см |  |  | До 45 |
| Масса, кг |  |  | 825 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | До 8 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Плуг чизельный ПЧ-2,5 обрабатывает почву на глубину до 45 см. После прохода орудия гребнистость составила 4 см. Крошение почвы (содержание фракций размером до 50 см) составило72,89 %, что соответствует агротребованиям. |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 1,78 га, при рабочей скорости 7,72 км/ч и глубине обработки 21 см. Производительность за час эксплуатационного времени составила 1,36 га. Расход топлива за время сменной работы 12,6 кг/га. |  |  |
| Безопасность движения | Плуг чизельный ПЧ-2,5 удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается 30 км/ч. Дорожный просвет 300 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,12 чел.ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании машины. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  | Колодин Л.В. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол № 12-35-02 (1010142) ##### от 3 декабря 2002 года |  |