Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

# П р о т о к о л  и с п ы т а н и й

№ 12-36-03 (1070192)

Зерносушилка СЗТ-5,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ОКБ по теплогенераторам» | 241007, г. Брянск, ул. В. Сафроновой, 56-а |

-

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Зерносушилка СЗТ-5,0 |  |
| Назначение | Предназначена для сушки семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, кукурузы, подсолнечника, рапса, а также зерна продоволь-ственного и фуражного назначения. |
| Качество работы: |  |
| Неравномерность сушки, +% | 0,1-0,4 |
| Неравномерность нагрева, +0С | 0,8;-2,6 |
| Коэффициент устойчивости процесса сушки | 0,27-0,57 |
| Дробление, % | 0,01-0,02 |
| Микроповреждение, % | 1,8 |
| Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж | 3980-5400 |
| Производительность |  |
| На пшенице (продовольственный, семенной режим) | 6,2 т; 5,29 т в час основного времени |
| На ячмене (продовольственный, семенной) | 4,3 т; 4,17 т в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| Влажность материала | 17,3-21,0% |
| Вид топлива | Природный газ |
| Температура наружного воздуха | 10,5-16,7 0С |
| Относительная влажность воздуха | 50-82% |
| Агрегатирование | Индивидуальное использование |
| Потребляемая мощность | 44,3;47,0 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,25 чел.-ч. |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

# Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: разгрузочное устройство, сушильная камера, загрузочное устройство, охладительная камера, вентиляторы, теплогенератор. Управление и контроль – с пульта управления. Температура теплоносителя регулируется механизмами теплогенератора. Регулирование производительности осуществляется изменением соотношения периодов вращения роторов от реле времени.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 6260 |
| - ширина | 5500 |
| - высота | 5600 |
| Уровень автоматизации | Контроль производительности, температуры агента сушки; световая и звуковая сигнали-зация |
| Масса, кг | 6500 |
| Вместимость, м3: |  |
| сушильной камеры | 4,7 |
| охладительной камеры | 1,6 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ## Качество работы | Испытания проведены на двух культурах (пшенице и ячмене) и двух режимах (семенном и продовольственном). На всех фонах снижение влажности соответствует допустимому агротребованиями при паспортной производительности. Энергия прорастания семян увеличивается с 90 до 91 %, всхожесть – с 92 до 94 % (на пшенице); на ячмене – с 91 до 92 % и с 94 до 95 %. Количество сырой клейковины увеличивается с 25,9 до 28%, качество - сохраняется (группа 1, цвет - светлый). |
| ## Производительность | Сушилка использовалась на сушке продовольственного и семенного зерна пшеницы и ячменя. Производительность за час сменного времени составила соответственно 4,83;5,85;3,71;3,84 т. Удельный расход электроэнергии –8,9;7,1;11,4;10,6 кВт.ч/т. Удельный расход газа - 12,5;10,3;12,9;9,5 м3/т. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| ## Безопасность движения | Зерносушилка СЗТ-5,0 приспособлена к перевозке автотранспортом. |
| ## Техническое обслуживание | Три вида технического обслуживания: ежесменное, То-1 и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и излагаются вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| # Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Зерносушилку СЗТ-5,0 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| # Испытания проведены: | # ФГУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» # 646811, Омская обл., Таврический район, # с. Сосновское |
| # Испытания провел: | # Яковлев С.Я. |
| # Источник информации: | # Протокол № 12-36-03 (1070192) от 16 декабря 2003 года |