Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-39-02 (1010132)

Плуг навесной ПЛН-8/9-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО ЦК ТФП «Сибагромаш» | 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной ПЛН-8/9-35 |  |
| Назначение | Плуг навесной ПЛН-8/9-35 предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры, на засоренных камнями при удельном сопротивлении до 0,9 кг/см2 (0,09 МПа) |
| Качество работы : |  |
| Рабочая ширина захвата средняя, м | 2,0-3,19 |
| Среднее квадратическое отклонение глубины обработки, + м | 0,12-0,17 |
| Глубина обработки, средняя, см | 20,0-30,0 |
| Среднее квадратическое отклонение глубины обработки, + см | 0,77-0,94 |
| Заделка растительных остатков, % | 92-94 |
| Глубина заделки растительных остатков, см | 12,5-13,5 |
| # Производительность | 2,83 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трак тор (способ агрегатирования) | Трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспорт- ное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Ручная, регулировочными винтами |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,25 ч |
| Агрегатирование | Трактора класса 5,0 К-700А, К-701 |
| ##### Потребляемая мощность | До 190 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Плуг ПЛН-8/9-35 является навесным, состоит из следующих основных узлов: рама, которая состоит из основной балки, продольной балки и бруса переднего, соединенных между собой с помощью кронштейнов и пальцев, корпусов, предплужников, механизмов опорных колес и механизма навески. Тип корпуса культурный. Изменение глубины обработки осуществляется винтовыми механизмами опорных колес |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| ## Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина |  | 7490 |
| - ширина |  | 3890 |
| - высота |  | 1710 |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина |  | 15280 |
| - ширина |  | 3890 |
| - высота |  | 3240 |
| ##### Ширина захвата, м: |  | 3,15 |
| ##### Глубина обработки, см |  | До 30 |
| Масса, кг |  | 1890 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | До 9 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Плуг ПЛН-8/9-35 устойчиво выполняет технологический процесс на вспашке пласта многолетних трав с твердостью почвы до 4,46 МПа. Удельное тяговое сопротивление плуга составило 5,4-8,7 Н/см2. Плуг обеспечивает выполнение технологического процесса на глубине 20-30 см со средним квадратическим отклонением + 0,77-0,94 см. Среднее квадратическое отклонение ширины захвата соответствует + 0,12-0,17м. Глубина заделки растительных остатков 12,5-13,5 см, степень заделки растительных остатков 89-94%. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на вспашке пласта многолетних трав составила 2,83 га с рабочей скоростью 8,9 км/ч и глубиной обработки 20,5 см. Удельный расход топлива составил 16,5 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Плуг ПЛН-8/9-35 является навесной машиной, транспортная скорость при перемещении по дорогам общего пользования до 12км/ч. Плуг оборудован световозвращателями. |  |
| Техническое обслуживание | Устанолвлено два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,1 чел.ч, удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,027 чел.-ч/ч. |  |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях.. |  |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Кузнецов В.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол № 12-39-02 (1010132) ##### от 9 декабря 2002 года |