Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-40-02 (1010053)

Раздатчик концентрированных кормов КУТ-4 (РК 00.00.000)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Механический завод «Калачинский» | 646920, Омская обл., г.Калачинск, ул. Заводская, 5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Раздатчик концентрированных кормов КУТ-4 (РК 00.00.000) |  |
| Назначение | Транспортирование и дозированная раздача комбикормов - концентратов и дроблении при групповом кормлении КРС, овец, свиней и пр., а также заполнения наземных емкостей. |
| Качество работы : |  |
| - рабочая скорость при раздаче корма, км/ч | 5,04-7,2 |
| - пропускная способность, кг/с | 4,1 |
| - объемная пропускная способность, дм3/с | 5,24 |
| - норма раздачи корма, кг/пог.м | 1,91-2,98 |
| - неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % | 1,68-2,76 |
| - потери корма, % | 0 |
| #### Производительность | 15,58 т за час основного времени при раздаче 46,73 ткм при транспортировании |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная стандартная |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | вручную |
| - настройка рабочих органов | - |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,1 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тр.класса 1,4; МТЗ-80 |
| ##### Потребляемая мощность | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздатчик выполнен как одноосный тракторный полуприцеп, в кузове которого смонтирован механизм для выгрузки кормов. Состоит из рамы, на которой смонтирован металлический бункер. К раме на продольных полуэллиптических рессорах с плавающим концом подвешена ось с колесами. Выгрузное устройство состоит из шнека, привод которого осуществляется от гидромотора МГПЗ-15 через цепную передачу. Технологический процесс кормления осуществляется следующим образом: при подъезде к месту раздачи остановить агрегат, снять заслонку и установить совок выгрузной, при заезде в фрму уменьшить скорость движения и включить гидромотор, когда раздатчик поравняется с кормушкой. Окончив раздачу, выключить гидромотор и установить заслонку. пропускная способность постоянная, изменение нормы раздачи достигается уменьшением скорости движения трактора. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| ## Габариты, мм, в рабочем положении: |  |  |  |
| ## - длина |  |  | ## 7780 |
| ## - ширина |  |  | ## 2300 |
| ## - высота |  |  | ## 2500 |
| ## в транспортном положении: |  |  |  |
| ## - длина |  |  | ## 7780 |
| ## - ширина |  |  | ## 2300 |
| ## - высота |  |  | ## 2500 |
| ## Пропускная способность, кг/с |  |  | ## 4,1 |
| ## Норма раздачи корма, кг/пог.м |  |  | ## 1,91-2,98 |
| ## Масса, кг |  |  | 930 |
| ## Вместимость бункера, м3 |  |  | ## 4 |
| ## Рабочая скорость, км/ч |  |  | ## 5,04-7,2 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Испытание раздатчика проводились на раздаче концентрированного корма объемной массой 781 кг/м3 в кормушки КРС на максимальной скорости и скорости, обеспечивающей максимальную раздачу корма. По качеству выполнения технологического процесса раздатчик кормов соответствует проекту ТУ. пропускная способность составила 4,1 кг/с, норма раздачи – 1,91-2,98 кг/пог.м. Потери соответствуют. |  |  |
| Производительность | Раздатчик используется на раздаче корма при рабочей скорости 5,6 км/ч на расстоянии перевозки 3,0 км. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 3,13 т и 9,39 т.км на транспортировке. Расход топлива составил 1,36 кг/т и 0,45 кг/т.км. Коэффициент надежности технологического процесса – 1,0. |  |  |
| Безопасность движения | Раздатчик кормов КУТ-4 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-80. Транспортная скорость до 25 км/ч. Дорожный просвет – 300 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 4 вида – ТО при обкатке, ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,1 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в достаточной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  | Морозов В.Н. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол № 12-40-02 (1010053) ##### от 19 декабря 2002 года |  |