Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-43-2002 (4070132)

Машина зерноочистительная ЗМ-20

(предварительной очистки)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОПКТБ СибИМЭ ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» | 630500, Новосибирская обл., п. Краснообск, а/я 427 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина зерноочистительная ЗМ-20 (предварительной очистки) |  |  |
| Назначение | Предназначен для предварительной очистки зерна колосовых, крупяных и зернобобовых культур от крупных, мелких и легких примесей |  |
| Качество работы : |  |  |
|  | Пшеница | Ячмень |
| Чистота очищенного материала, % | 97,29 | 96,8 |
| Содержание примесей, %: |  |  |
| сорной; зерновой | 2,45 | 2,8 |
| полнота выделения, % | 64 | 63 |
| Дробление зерна, % | 0,053 | 0 |
| Потери зерна основной культуры в отходы, % | 0,055 | 0,053 |
| #### Производительность | 20,25 | 18,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | - |  |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | - |  |
| - настройка рабочих органов | Сменой решет |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 8 чел.-ч |  |
| Агрегатирование | В составе зерноосушительно-сушильного комплекса |  |
| ##### Потребляемая мощность | 3,6 кВт |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,2 чел.-ч |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Стационарная. Состоит из рамы с двумя решетными станами, вентилятора, воздуховода, приемной камеры. Привод – от двух электродвигателей. Механизм привода имеет два скоростных режима, которые обеспечиваются перестановкой ремня на двухручьевых шкивах двигателя и эксцентрикового вала. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| ## Габариты, мм: |  |  |  |
| ## - длина |  |  | ## 2600 |
| ## - ширина |  |  | ## 1900 |
| ## - высота |  |  | ## 2600 |
| ## Масса, кг |  |  | 1250 |
| ## Суммарная установленная мощность, кВт |  |  | 5,5 |
| ## Частота вращения колеса вентилятора, мин-1 |  |  | ## 1230 |
| ## Количество воздушных каналов, шт |  |  | ## 2 |
| ## Амплитуда колебаний решетных станов, мм |  |  | ## 7,5 |
| ## Количество решет в стане, шт |  |  | ## 8 |
| ## Длина решетного плотна, мм |  |  | ## 790 |
| ## Ширина решетного полотна, мм |  |  | ## 990 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Массовая доля очищенного зерна: на пшенице – 93,8-94,7%, на ячмене – 98,5-98,7%. Содержание сорной примеси: на пшенице- 0,4-0,6%; на ячмене – 0,4-2,1%. Содержание зерновой примеси: на пшенице – 2,40-3,0% (выделение до 64%); на ячмене – 2,5-3,0 (выделение до 63%). Очищенное зерно пшеницы и ячменя соответствует ограничительным кондициям по ГОСТ. |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на пшенице – 20,25 т, на ячмене – 18,1 т; эксплуатационного времени – 19 т и 16,99 т соответственно. Удельный расход электроэнергии: на пшенице – 0,177 кВт.ч/т; на ячмене – 0,199 кВт.ч/т. |  |  |
| Безопасность движения | Машина стационарная. К месту установки доставляется автотранспортом. |  |  |
| Техническое обслуживание | Три вида техобслуживания: ежесменное (трудоемкость – 0,2 чел.-ч), ТО-1 (трудоемкость 0,6 чел.-ч), сезонное (трудоемкость – 6,7 чел.-ч), Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит необходимую информацию. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |  |
| Испытания провел: |  | Яковлев С.Я. |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол № 12-43-2002 (4070132) ##### от 27 декабря 2002 года |  |