МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-01-09 (1030092)

Сеялка зерновая рядовая СЗР-5,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО НПО «Сибсельмаш» | 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка зерновая рядовая СЗР-5,4 |  |  |
| Назначение | Сеялка предназначена для рядового способа посева семян зерновых (пшеницы, ржи, ячменя, овса), зернобобовых (гороха, сои, фасоли, бобов) и крупяных культур (гречихи, проса, риса) с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина заделки семян, см Высевающая способность сеялки, кг/га: - озимая пшеница - горох - удобрение Дробление семян, %: - для зерновых - для бобовых Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, % |  | 2,91…8,08 60…380 80…500 35…180 0,22…0,25 0,15 80,7…93,7 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | Посев озимой пшеницы - 5,71 Посев гороха – 5,27 Посев ярового ячменя – 6,24 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | # Полуприцепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Изменением положения относительно опорных колес |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,32 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-82) |
| ##### Потребляемая мощность |  | 19,3…31,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,21 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными сборочными единицами сеялки полуприцепной СЗР–5,4 являются: рама, три зернотуковых ящика, два бесступенчатых редуктора, приводы зерновых, туковых высевающих аппаратов, вал гидроцилиндра подъема и опускания сошников, два сошниковых вала, гидроцилиндры с рукавами высокого давления и маслопроводами, опорно-приводные колеса, прицепы, контрпривод зерновых высевающих аппаратов, сошники в сборе с катками, семяпроводы, транспортные колеса, подножная доска. Зернотуковый ящик состоит из крышки с поручнем и двух отделений: переднего - для семян и заднего – для удобрений. В нижней части ящика к его стенкам приварены корпуса коробочек, куда вставляются катушки высевающих аппаратов. Зерновые высевающие аппараты имеют регулировочные клапаны, позволяющие высевать мелкие и крупные семена. Групповая регулировка положения клапанов, зерновых и туковых аппаратов производится рычагами. При проведении посева без удобрений окна туковых аппаратов закрываются задвижками, и вынимаются заслонки внутри ящиков. Сошники в сборе с катками предназначены для высева семян с удобрениями, заглубления их в почву и прикатывания засеянной полосы. Сошники крепятся к брусу сеялки поводками. Сошник двухдисковый состоит из корпуса с ввинченными и сваренными между собой осями. Диски приклепаны к чугунным ступицам. В ступицах запрессованы подшипники, удерживаемые от осевого перемещения пружинными кольцами. Между дисками к корпусу крепится чистик. Бесступенчатый редуктор предназначен для привода высевающих аппаратов и изменения числа их оборотов. Состоит из корпуса, прижима, вала с кулачками и вала с обгонной муфтой, рычага, пружин и крышки. Один редуктор предназначен для передачи вращения на вал зерновых высевающих аппаратов, другой – для передачи вращения на вал туковых высевающих аппаратов. Гидравлическая система состоит из двух гидроцилиндров для транспортных колес, двух гидроцилиндров маркеров, гидроцилиндра рабочего и гидроарматуры

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении - длина - ширина - высота | 4190 6760 3100 |
| в транспортном положении - длина - ширина - высота | 6760 2510 3100 |
| ##### Ширина захвата, м | 5,4 |
| Глубина заделки семян, см | 2,91…8,08 |
| ##### Масса, кг: - конструкционная - эксплуатационная (включая семена и удобрения) | 2953 4368 |
| Вместимость ящика, дм3: - зернового отделения (суммарная) - тукового отделения (суммарная) | 1062 519 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 9,75…11,55 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания сеялки СЗР-5,4 проводились на экстремальных по твердости почвы на всех фонах и влажности почвы на посеве гороха. Остальные показатели были характерными для зоны деятельности МИС и отвечали требованиям ГОСТ 26711, СТО АИСТ 10 5.6 и ТУ. При оптимальном заглублении сошников фактическая глубина заделки семян озимой пшеницы составила 51,2 и 50,6 мм, гороха – 40,6 и 39,1 мм, ярового ячменя – 57,6 и 56,6 мм и отвечала установочной. Стандартное отклонение от средней глубины заделки семян на разных скоростных режимах колеблется от 6,7 до 15,7 мм. Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см (компактность), по скоростям варьирует от 80,7 % до 74,7 % на озимой пшенице, от 93,7 % до 89,0 % - на горохе и от 83,0 % до 80,7 % - на яровом ячмене и соответствует нормативным требованиям (не менее 80%), за исключением компактности глубины заделки семян озимой пшеницы на втором скоростном режиме. Высота гребней после прохода сеялки на посеве озимой пшеницы и ярового ячменя колебалась от 2,59 см до 3,36 см, на посеве гороха она выше (4,23 см; 4,19 см), что связано с высокой влажностью почвы. Всходы на посевах всех культур получены дружные и равномерные. Число всходов - 423,3…484,3 шт./м2 на озимой пшенице и яровом ячмене и 104,0; 107,3 шт./м2 - на горохе. Относительная полевая всхожесть по культурам колебалась от 79,1% до 85,3%. ## Семян, не заделанных в почву, не наблюдалось Сеялка СЗР-5,4 на посеве озимой пшеницы, гороха и ярового ячменя по всем агротехническим показателям отвечает требованиям ТУ и вписывается в технологию возделывания зерновых культур |
| Производительность | Производительности за час основного времени сеялки СЗР-5,4 на посеве озимой пшеницы, ярового ячменя и гороха соответственно составили 5,71; 6,24 и 5,27 га/ч, что отвечает требованиям ТУ. Производительность за час сменного времени снизилась в сравнении с основой на 35 %…37 % и составила на посеве озимой пшеницы, ярового ячменя, гороха соответственно 3,71; 3,93 и 3,42 га/ч. Снижение производительности за час эксплуатационного времени произошло за счет затрат времени смены на устранение технического отказа. Коэффициент использования эксплуатационного времени на посеве озимой пшеницы, ярового ячменя, гороха составил соответственно 0,64; 0,62 и 0,64, что отвечает требованиям ТУ (0,60). Удельный расход топлива за сменное время на посеве озимой пшеницы, ярового ячменя и гороха соответственно составил 2,21; 2,27 и 2,52 кг/га |
| Безопасность движения | Сеялка СЗР-5,4 приспособлена к движению в агрегате с тракторами тягового класса 1,4 по дорогам общего пользования в соответствии с «правилами дорожного движения». Прицепное устройство орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - ежесменное техническое обслуживание; - перед началом сезона работ; - при хранении (кратковременном и длительном). Время на ежесменное техническое обслуживание – 0,21 ч. Техническая документация на сеялку в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец сеялки зернотуковой рядовой СЗР-5,4 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. На основании результатов испытаний ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует сеялку зернотуковую рядовую СЗР-5,4 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Угорчук В.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-01-09 (1030092) ##### от 13 августа 2009 года |