Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская
государственная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-04-02 (1120022)

КУЛЬТИВАТОРА

ВИНОГРАДНИКОВОГО КВО-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Красный Аксай | 344025 Россия, г. Ростов/Дону, ул. 35-я линия, 83 ОАО «Красный Аксай» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор виноградниковый КВО-3 |  |  |
| Назначение | Культиватор виноградниковый КВО-3 предназначен для рыхления почвы и подрезания сорняков в междурядиях и рядах виноградниковых насаждений с шириной междурядий три метра. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Скорость движения, км/ч Глубина обработки в междурядье стрельчатыми лапами, см: Рабочая ширина захвата, м Глубина обработки в рядах поворотными ножами, см: Уничтожение сорных растений, % -в рядах -в междурядиях Гребнистость поверхности междурядия, см Повреждение культурных растений, %: - срезано лозы на укоренившихся рукавах - сломано ветвей (рукавов) - вмятины на штамбе, рукавах и лозах - обломки зеленых не плодоносящих побегов Ширина не обработанной прикустовой полосы, см Не обработанная площадь, % |  | 6,25…6,68 14,57 3,1 8,3 75 100 2,21-19,8 8,3 1,7 2,4 4,9 20,15-22,95 1,67…3,65 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 2,0 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 5,73…6,16 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на трактор |  | # Навесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Изменением положения опорных колес |
| Время подготовки машины к работе, ч |  | 0,2 |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 1,4; 2; 3 т |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 35,4…39,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,25 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор агрегатируется с тракторами, оборудованными стандартным навесным устройством и автосцепкой СА-2. Культиватор виноградниковый представляет собой навесную машину, на раме которой установлены: - два ряда стрельчатых лап на стойках с креплением, обеспечивающим индивидуальную регулировку по высоте относительно рамы; - устройство для навешивания на трактор в виде замка автосцепки ; - опорные колеса на телескопических стойках с винтовой парой для регулировки по высоте; - устройство для культивации между растениями в ряду, содержащее одностороннюю лапу на поворотной стойке, связанной с силовой и следящей гидросистемами; - устройство бороновальное; - щитки-обтекатели; - световозвращатели. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота |  | 3325 3460 1205 max/ 1015 min 3325 2215 По трактору |
| Конструктивная ширина захвата, м |  | 3,46 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м |  | 3,1 |
| ##### Глубина обработки, см |  | ## До 15 |
| Масса, кг |  | 651 с боронами |
| Дорожный просвет, мм |  | 270 min - 410 max |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 2,5…7,0 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания виноградникового культиватора КВО-3 проводились на обработке почвы в междурядиях и рядах виноградниковых насаждений с трактором Т-70В. Почвенные условия испытаний культиватора в 2001г. по влажности и твердости отвечали требованиям ТУ. На весенней обработке в 2002г. влажность почвы в слое 0…5 см была ниже (6,88%) требуемой по ТУ(от10 до 25%), что связано с погодными условиями. Твердость почвы по слоям колебалась от 0,56 до 1,52 МПа и соответствовала требованиям ТУ (от 0,4 до 2,5 МПа). На осенней и весенней обработке почвы в виноградниковых насаждениях культиватор работал со скоростями 6,5 и 6,7 км/ч, отвечающими требованиям ТУ (2,5…7,0 км/ч). Средняя глубина обработки почвы в междурядиях стрельчатыми лапами составила 12,5 и 14,6 см (по ТУ - до 15см), поворотными ножами – 7,5 и 8,3 см. В агрегатном составе почвы после прохода культиватора преобладают частицы оптимальных размеров (от 0,25 до 10 мм ). Испытываемый культиватор на обеих обработках почвы обеспечил полное подрезание сорных растений (100%) стрельчатыми лапами, в рядах в зоне обработки поворотными ножами – 66 и 75%, что отвечает требованиям ТУ (100% и 65% соответственно). Ширина необработанной прикустовой полосы - 20,1 и 22,3 см. Величина не обработанной площади от площади междурядия на осенней обработке составила 1,67%, на весенней – 3,65%. |  |
| Производительность | В агрегате с трактором Т-70В на оптимальном скоростном режиме (6,68 км/ч), отвечающем требованиям ТУ и обеспечивающем качество обработки, производительность агрегата в час основного времени составила 2 га/ч, что соответствует требованиям ТУ. Технологический процесс агрегат выполнял устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Удельный расход топлива за сменное время составил 6,16 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Культиватор виноградниковый КВО-3 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 1,4; 2; 3 по дорогам общего пользования в соответствии с «правилами дорожного движения». Подвеска орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация виноградникового культиватора КВО-3 в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор виноградниковый КВО-3 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Угорчук |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–04–02 (1120022) ##### от 27 июня 2002 года |