МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-04-09 (4130102)

ВСПУШИВАТЕЛЬ РОТОРНЫЙ ST 780 H

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор – Новое Машиностроение» | 614465, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вспушиватель роторный ST 780 H |  |  |
| Назначение | Предназначен для вспушивания (ворошения) скошенной травы |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 7,44 |
| Высота массы после вспушивания, см |  | 30,3 |
| Коэффициент вспушенности |  | 0,7 |
| Динамика сушки: - продолжительность, ч - скорость влагоотдачи, %/ч |  | 2,0 1,0 |
| Засоренность массы землей, % |  | 0 |
| Потери (от обивания листьев и соцветий), % |  | 0 |
| Производительность, га/ч, основного времени |  | 8,82 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Осуществляется поднятием, опусканием тягового стержня при помощи регулировочного винта |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | Тракторы кл. 1,4 (МТЗ-82) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 39,1…44,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вспушиватель состоит из: рамы, тягового бруса с прицепной скобой, ротора, ограждения ротора, опорных рабочих колес, гидроцилиндров, вала карданного, опорной стойки, транспортных колес |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота |  | 7410 8050 По трактору 7630 3110 4120 |
| ##### Ширина захвата, м |  | 7,44 |
| ##### Масса, кг |  | 1120 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 7…11,6 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | На вспушивании скошенной травы при скорости движения 11,6 км/ч, ширина захвата получена 7,44 м. Высота массы после вспушивания получена 30,3 см, при коэффициенте вспушенности – 0,7 |  |
| Производительность | Производительность при скорости движения 11,6 км/ч получена 8,82 га/ч. Мощность, затрачиваемая на привод рабочих органов машины от ВОМ трактора, – 26,0…26,9 кВт. Общая потребляемая мощность – 39,1…44,3 кВт при скоростях движения 9,6…11,6 км/ч |  |
| Безопасность движения | Для безопасной транспортировки машины: - отсутствует страховая цепь; - отсутствует знак ограничения максимальной скорости |  |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15 чел.-ч. Представленное руководство по эксплуатации недостаточно освещает операции проведения ТО |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец вспушивателя роторного ST 780 H соответствует требованиям НД по показателям назначения и надежности. Выявленные недостатки по безопасности не требуют изменения конструкции. Рекомендация – поставить на производство вспушиватель роторный ST 780 H, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Резван С.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-04-09 (4130102) ##### от 08 сентября 2009 года |