Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-05-09 (4130142)

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ МК 20

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» | 614465, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые прицепные МК 20 |  |  |
| Назначение | Предназначены для сгребания подвяленной и свежескошенной травы из прокосов |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 11,2 |
| Производительность, га/ч |  | 14,2 |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - плотность, кг/м3 - линейная плотность, кг/м |  | 137 22,7 12,9 7,167 |
| Неравномерность валка по плотности, % |  | 38,20 |
| Неравномерность валка по ширине, % |  | 3,79 |
| Загрязненность массы землей, % |  | 0 |
| Потери общие, %, в том числе от обивания листьев и соцветий |  | 0,7 0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Давление рабочих колесно-пальцевых органов регулируется винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,05 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-80; МТЗ-82) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,13 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Грабли состоят из: тяговой центральной балки, поперечной рамы, задних опорных стоек со сдвоенными колесами, боковых крыльев с 20 колесно-пальцевыми рабочими органами и двух колесно-пальцевых рабочих органов центральной балки, передних и средних опорных колес крыльев, гидроцилиндров раскрытия крыльев, гидроцилиндров перевода рабочих колес в рабочее положение, транспортировочных тяг, механизма регулировки давления рабочих органов на почву |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 15380 11700 По трактору 15370 2700 По трактору |
| ##### Ширина захвата, м | 11,2 |
| ##### Масса, кг | 3315 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 10…13 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания проводились на сгребании подвяленной травы в рыхлый валок. Сгребание производилось при скорости движения 13 км/ч. Ширина захвата получена 11,2 м. Производительность получена 14,2 га/ч. Грабли вписываются в технологию заготовки кормов |
| Производительность | Производительность при скорости движения 13 км/ч составила 14,2 га/ч. Мощность, потребляемая машиной - 24,4… 29,2 кВт при скоростях движения 11,2…13,0 км/ч. Удельные энергозатраты получены 7,00… 7,22 МДж/га. Расход топлива – 0,94 кг/га |
| Безопасность движения | Для безопасной транспортировки машины: - отсутствует страховая цепь; - отсутствует знак ограничения максимальной скорости |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО – 0,13 чел.-ч. Представленное руководство по эксплуатации недостаточно освещает операции ТО |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец грабель МК 20 соответствует требованиям НД по показателям назначения и надежности. Выявленные недостатки по безопасности не требуют изменения конструкции. Рекомендация - поставить на производство грабли колесно-пальцевые прицепные МК 20, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Резван С.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-05-09 (4130142) ##### от 16 сентября 2009 года |