МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-06-09 (4130112)

ВАЛКОВАТЕЛЬ TW-7800

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор- Новое Машиностроение» | 614465, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валкователь роторный TW 7800 |  |  |
| Назначение | Предназначен для сгребания подвяленной и свежескошенной травы в валок |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 7,3 |
| Производительность, га/ч |  | 8,76…8,80 |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - линейная плотность, кг/м |  | 204…206 17,1…18,5 7,38…7,6 |
| Неравномерность валка по плотности, % |  | 12,4…43,8 |
| Неравномерность валка по ширине, % |  | 5,53…12,94 |
| Потери, %: - общие, в том числе потери от обивания листьев и соцветий |  | 6,7 0 |
| Загрязненность массы землей, % |  | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Давление рабочих органов на почву регулировочным механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | Тракторы кл. 1,4 (МТЗ-82) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | До 44,6 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,32 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Валкователь состоит из: центральной тяговой балки, поперечной балки, транспортных колес, боковых телескопических брусьев, роторов с установленными на них стержнями грабель, опорных рам, рабочих колес, механизма регулировки, защитных ограждений, карданных валов, центрального редуктора привода роторов, дефлектора, двухточечной арки навески, механизма поворотом транспортных колес, гидравлической системы, гидроцилиндров |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 9510 7310 По трактору 9400 2840 4120 |
| ##### Ширина захвата, м | 6,87…7,67 |
| ##### Масса, кг | 1883 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,0…12,07 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания проводились на сгребании подвяленной травы в валок. Сгребание травы производилось при скорости 12 км/ч. Рабочая ширина захвата составила 7,3 м. Валкователь вписывается в технологию заготовки кормов |
| Производительность | Производительность при скорости движения 12 км/ч получена 8,8 га/ч. Потребляемая мощность в агрегате с трактором МТЗ-82 получена 38,9…44,6 кВт. Расход топлива - 0,80 кг/га |
| Безопасность движения | Отсутствует знак ограничения максимальной скорости |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО – 0,29 чел.-ч. Представленное руководство по эксплуатации недостаточно освещает операции проведения ТО |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец валкователя TW 7800 соответствует требованиям НД по основным показателям назначения и надежности. Выявленные недостатки по безопасности не требуют изменения конструкции. Рекомендация – поставить на производство валкователь TW 7800, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Резван С.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-06-09 (4130112) ##### от 23 сентября 2009 года |