МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-07-06 (1020302)

##### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

##### ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ К КУЛЬТИВАТОРУ КПС-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация – разработчик: ### ОАО «Корммаш» Организация-изготовитель: ### ОАО «Корммаш» | 347510, п. Орловский Ростовской обл., ул. Пролетарская, 34 347510, п. Орловский Ростовской обл., ул. Пролетарская, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для выравнивания поверхности почвы к культиватору КПС-5 |  |  |
| Назначение | Приспособление для выравнивания поверхности почвы к культиватору КПС-5 производства ОАО «Корммаш» предназначено для прикатывания, выравнивания поверхности поля в период предпосевной обработки почвы, а также для обработки паров и ранневесеннего рыхления с одновременным вычесыванием сорняков |  |
| Качество работы (культиватора КПС-5 с приспособлением для выравнивания поверхности почвы): |  |  |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - ширина захвата, м Глубина обработки: -средняя, см -стандартное отклонение, ±см Крошение почвы (содержание фракций до 25 мм), %: - до прохода агрегата - после прохода агрегата Гребнистость поверхности поля, см: - до прохода агрегата - после прохода агрегата Изменение влажности почвы по слоям, см: - влажность, %, до прохода агрегата от 0 до 3 вкл. св. 3 до 6 вкл. св. 6 до 9 вкл. - влажность, %, после прохода агрегата от 0 до 3 вкл. св. 3 до 6 вкл. св. 6 до 9 вкл. Плотность почвы, г/см3, в слоях, см: от 0 до 5 вкл. св. 5 до 10 вкл. св. 10 до 15 вкл. средняя от 0 до 15 вкл. |  | 1,86…2,97 (6,7…10,7) 4,8 6,8…10,5 1,1..1,8 73,9…75,8 80,7…89,8 2,6…2,7 1,2…2,5 4,7…6,4 11,2…20,7 14,4…24,7 8,2…9,3 12,4…16,4 16,2…22,4 0,90…0,94 1,09…1,13 1,14…1,15 1,043…1,077 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 3,21…5,14 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 2,73…4,89 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | # Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Изменением положения опорных колес культиватора |
| - время подготовки машины к работе (навески),ч | #### 0,10 |
| Агрегатирование | Тракторы МТЗ-82, ДТ-75 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 52,9…68,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,13 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Приспособление для выравнивания поверхности почвы к культиватору КПС-5 состоит из ротора, бруса пружинных зубьев, пружинных зубьев переднего и заднего гиба, устанавливаемых на брусе поочередно. Приспособление крепится на понизителях культиватора болтами через специальные кронштейны с тягами. Места установки приспособления на крайних понизителях культиватора дорабатываются сверлением отверстий под болты крепления М1650. Культиватор комплектуется двумя комплектами приспособлений для выравнивания поверхности почвы

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры одной секции приспособления, мм: - длина - ширина - высота | 1075 2845 630 |
| Габаритные размеры культиватора КПС-5 с приспособлением для выравнивания поверхности почвы, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 5480 5725 1075 5320 5725 1460 |
| Конструкционная ширина захвата по роторам, м Конструкционная ширина захвата по зубьям пружинных борон, м Ширина захвата по лапам культиватора, м: - конструкционная - рабочая | 5,07 5,65 5,10 4,8 |
| Глубина обработки культиватора с приспособлением, см | 6,8…10,5 |
| Масса одной секции приспособления для выравнивания поверхности почвы в состоянии поставки, кг | 133,6 |

| Масса культиватора с приспособлением, кг | 1270 |
| --- | --- |
| Дорожный просвет культиватора с приспособлением, мм | 280 |
| Рабочие скорости, м/с (км/ч) | 1,86…2,97 (6,7…10,7) |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Выравнивающее приспособление дополнительно разбивает почвенные комки, улучшая качество крошения с 73,9…75,8 % до 80,7…89,8 %, что соответствует ТУ (не менее 80 %). Прикатывающее устройство способствует хорошей выровненности участка. Гребнистость поверхности поля укладывается в требования (не более 2,5…4 см). Почва уплотняется незначительно и находится после прохода орудия в оптимальном состоянии (0,9…1,15 г/см3). Изменение влажности почвы по слоям незначительное (2…4 %), что характерно для стрельчатых лап. Культиватор КПС-5 с приспособлением по качеству работы соответствовал предъявляемым требованиям. На всех фонах культиватором выдерживается установочная глубина обработки. При этом сорные растения подрезаются полностью. |
| Производитель-ность | Производительность в час основного времени на культивации пара на глубину 10…12 см составила 3,21 га при рабочей скорости 6,7 км/ч. На предпосевной культивации производительность составили 5,14 га/ч при рабочей скорости 10,7 км/ч. Эти показатели соответствуют требованиям ТУ (производительность – до 6,0 га/ч, рабочая скорость – до 12,0 км/ч). Эксплуатационные производительности получены равными соответственно 2,30 и 3,53 га/ч, что также соответствует требованиям ТУ (до 5,0 га в час). Технологический процесс культиватором КПС-5 с приспособлением для выравнивания поверхности почвы выполняется устойчиво, коэффициенты надежности технологического процесса получены равными 1,0, что соответствует требованиям ТУ (до 0,98). Удельные расходы топлива за время сменной работы получены равными соответственно 4,89 и 2,73 кг/га |

| Безопасность движения | Культиватор КПС-5 с приспособлением для выравнивания поверхности почвы приспособлен к движению в агрегате с тракторами МТЗ-82 и ДТ-75 без права выезда на дороги общей сети. Машина оборудована сигнальными средствами в соответствии с требованиями «Правил дорожного движения». В ТУ и инструкции по эксплуатации имеется запись, запрещающая выезд на дороги общей сети. Прицепное устройство орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору одним оператором и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Для культиватора с приспособлением для выравнивания поверхности почвы предусмотрены следующие виды ТО: при транспортировке, ежесменное техническое обслуживание, при хранении. При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов работы культиватора. Трудоемкость проведения ЕТО составляет 0,13 чел.-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в краткой, но доходчивой форме освещают устройство и работу орудия, его составных частей; указания мер безопасности; подготовку и порядок работы; техническое обслуживание; возможные неисправности и методы их устранения; правила хранения и транспортирования |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - габаритные размеры приспособления для выравнивания поверхности почвы, навешенного на культиватор КПС-5, не совпадают с указанными в ТУ; - коэффициент готовности получен 0,98 вместо 0,99 по ТУ. Приспособление для выравнивания поверхности почвы к культиватору КПС-5 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Уржумов К.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-07-06 (1020302) от 17 октября 2006 года |