Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-08-09 (4130132)

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ H 90V 10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» | 614465, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые прицепные H 90V 10 |  |  |
| Назначение | Предназначены для сгребания, разбрасывания и переворачивания скошенной травы |  |
| Качество работы: |  |  |
| Сгребание |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 6,7 |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - линейная плотность, кг/м |  | 162,4 23,7 2,81 |
| Неравномерность валка по ширине, % |  | 4,9 |
| Неравномерность валка по плотности, % |  | 11,2 |
| Потери общие, % |  | 4,83 |
| Засоренность массы землей, % |  | 0 |
| Разбрасывание |  |  |
| Ширина полосы разбрасывания, м |  | 6,6 |
| Неравномерность разбрасывания, % |  | 86,44 |
| Переворачивание |  |  |
| Высота массы в прокосе после переворачивания, см |  | 17,33 |
| Коэффициент вспушенности сена после переворачивания |  | 0,7 |
| Динамика сушки: - продолжительность, ч - скорость влагоотдачи |  | 3,0 9,15 |
| Производительность, га/ч, в час основного времени: |  | Сгребание – 7,8; переворачивание – 7,66; разбрасывание – 7,52 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Давление рабочих органов на почву регулируется пружинами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-80; МТЗ-82) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 17,8…22,9 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,08 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые прицепные H 90V 10 состоят из: рамы, сницы в сборе, опорно-транспортных колес, крыльев рамы, несущих опор, колесно-пальцевых рабочих органов, транспортной цепи, гидросистемы |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 9990 6900 По трактору 9660 2780 2880 |
| ##### Ширина захвата, м | 6,7…6,8 |
| ##### Масса, кг | 690 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 9…12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Все виды работ производились на скорости 12 км/ч. При сгребании массы в валок ширина захвата получена 6,7 м, потери – 4,9%. При разбрасывании массы ширина полосы разбрасывания получена 6,6 м, при неравномерности разбрасывания – 86,44%. При переворачивании валка высота его составила 17,33 см, коэффициент вспушенности равен 0,7, скорость влагоотдачи получена 9,15% |
| Производительность | Производительность при скорости движения 12 км/ч получена: сгребание – 7,8 га/ч, разбрасывание – 7,52 га/ч, переворачивание – 7,66 га/ч. Расход топлива – 9,6…11 кг/ч. Мощность, потребляемая машиной при скоростях движения 10,6…12,0 км/ч, составила 18,7…22,9 кВт. Удельные энергозатраты составили на люцерне 9,35…10,1 МДж/га, на разнотравье с ячменем – 9,4…10,1 МДж/га |
| Безопасность движения | Для безопасной транспортировки машины отсутствует знак ограничения максимальной скорости |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. Представленное руководство по эксплуатации недостаточно освещает операции по техобслуживанию |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец грабель колесно-пальцевых прицепных H 90V 10 соответствует требованиям НД по показателям назначения и надежности. Выявленные недостатки по безопасности не требуют изменения конструкции. Рекомендация - поставить на производство грабли колесно-пальцевые прицепные H 90V 10, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Резван С.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-08-09 (4130132) ##### от 02 октября 2009 года |